检  测  报  告

试验名称:调角器耐久试验

| 主检： |  | 日期： | 2023年3月19日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 前座总成 | 车 型 | J6L |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0014470 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 前期质量部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 刘俊涛 电话：18614084633 | 送样日期 | 2023年5月5日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年5月8日 |
| 试验项目 | 调角器耐久试验 |  |  |
| 试验标准 | JA-6800-B90-1-2020及GR20230407SQS044试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2023年5月5日座椅开发部送检的J6L前座总成按照JA-6800-B90-1-2020及GR20230505SQS058试验申请单，进行调角器耐久性检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年5月8日—2023年5月30日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：21.5℃；湿度：31.8% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2023年11月7日 |
| 2 | 模拟人体进出座椅试验机 | Q-058 | / | 哈尔滨三迪 | 传感器：力值±0.25%FS | 2023年7月27日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

把座椅靠背从最前调节到最后位置，锁止靠背，再把座椅靠背从最后位置调节到最前位置，锁止靠背，以上操作是一个循环，座椅重复操作20000个循环。

2、评价标准

20000个循环后，不应失效，且调整灵活，锁止可靠，前600个循环之内，不允许出现异常噪声。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 前600个循环之内，是否出现异常噪声; 是否出现失效; 是否调整灵活，锁止可靠; 备注. 前座总成; 058-001-202305; 否; 否; 是; 力乐厂家调角器. 前座总成; 058-002-202305; 否; 否; 是; 德实厂家调角器.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**