检  测  报  告

试验名称:降温性能试验

| 主检： |  | 日期： | 2023年3月8日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | TX单通风 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0015382 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 胡天赐 电话：15614020911 | 送样日期 | 2023年6月9日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年6月12日 |
| 试验项目 | 降温性能试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20230608SQS077申请单 |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年6月9日产品开发部送检的TX单通风驾驶员座椅总成按照编号GR20230608SQS077申请单进行降温性能试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年6月12日—2023年6月12日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23.6℃；湿度： 49.2% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 步入式环境试验仓 | R-023 | GDWJS-24M | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | ±2℃ | 2023年7月28日 |
| 2 | 多路温度测试仪 | R-091 | JK-16C | 常州金艾联电子科技有限公司 | ±1℃ | 2023年11月16日 |
| 3 | 直流稳压电源 | Q-023 | KXN-3030D | 深圳市兆信电子仪器设备有限公司 | 0.1v | 2023年7月27日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

在座垫和靠背的通风区域分别放置3-6个测温探头（探头深入到面套透气孔1~1.5mm）。

2、评价标准

座椅在55℃的环境仓内放置至少1h，保证座椅表面各探测点温度均不低于55℃。开启高通风档，要求10min之内，通风区椅面温度下降至36℃以下。15min稳定后，各测量点最高温差不大于5℃。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称及编号; 位置; 时间（min）; 1测量 ℃; 2测量点 ℃; 3测量点 ℃; 10min通风区椅面温度是否下降至36℃以下; 最高温差 ℃. 驾驶员座椅总成 077-002-202306; 左侧; 0; 55.8; 56.2; 55.7; /; /. 10; 35.9; 38.0; 37.0; 否; /. 15; 35.8; 37.5; 37.1; /; 1.7. 右侧; 0; 56.1; 55.9; 55.4; /; /. 10; 37.7; 38.3; 36.9; 否; /. 15; 37.6; 38.2; 36.5; /; 1.7.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**