检  测  报  告

试验名称: 镜片调节耐久性

| 主检： |  | 日期： | 2023年3月19日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 左/右后视镜总成 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | A9608106619/A9608106519 | 样品数量 | 4件 |
| 委托单位 | 河北质量部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 田健 电话：15532757226 | 送样日期 | 2023年6月2日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年6月3日 |
| 试验项目 | 镜面调节耐久性 |  |  |
| 试验标准 | Q RC00084-2016 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年6月2日河北质量部送检的左/右后视镜总成按照Q RC00084-2016试验标准进行镜片调节耐久性检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年6月3日—2023年6月6日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：24.9℃；湿度：40.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 步入式环境试验仓 | R-023 | 3521 | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | ±2℃ | 2023年7月28日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

试验方法 按装车状态调整后视镜，镜面的转动须均匀并没有冲击，且操作5000次循环（操作顺序依次为，在室温下2000次循环，在-40±2℃环境条件下1000次，在85±2℃环境条件下1000次，40℃±2℃/95％环境条件下1000次）， 一次循环包括以下过程： 水平，中间向右（约4s）， 停2s； 水平，从右向左（约8s）， 停2s； 水平，从左向中间（约4s）， 停2s； 垂直，从中间向下端（约4s），停2s； 垂直，从下端向上端（约8s），停2s； 垂直，从上端向中间（约4s），停2s；

2、评价标准

外后视镜总成试验后，不得有对理想位置的镜子安装和维护造成任何困难的磨损，外后视镜总成各项功能均保持良好。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 是否有对理想位置的镜子安装和维护造成任何困难的磨损; 外后视镜总成各项功能是否均保持良好. 左后视镜总成; 074-001-202306; 否; 是. 右后视镜总成; 074-002-202306; 否; 是. 左后视镜总成; 074-003-202306; 否; 是. 右后视镜总成; 074-004-202306; 否; 是.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**