检  测  报  告

试验名称：系统干摩擦

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | J6L |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0014476 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 林东伟 电话：15774394381 | 送样日期 | 2023年6月19日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年6月20日 |
| 试验项目 | 系统干摩擦 |  |  |
| 试验标准 | Q/GR-SYXJ01-2022 4.3.1 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年6月19日座椅开发部送检的J6L驾驶员座椅总成按照 Q/GR-SYXJ01-2022进行系统干摩擦检测，依据要求不做评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年6月20日—2023年6月20日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：24.6℃；湿度：66.7% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制万能材料试验机 | N-009 | WDW-100 | 吉林省汇成检测技术有限公司 | 0.5% | 2023年11月7日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 在底座模块上进行试验，必要时可去除装车底支架，为模拟真实状态，将等同靠背和座垫重量的负载固定在座垫上； - 负载质量与传递率试验的负载相同； - 对于不同的负载调整相应的空气弹簧气压值，完成后关闭空气弹簧的进气管； - 释放负载，使悬架完全伸展； - 当悬架系统伸展至最上位置后，开始进行测试： - 以50±mm/min的速度向下推动悬架系统，直到达到2000N的力 - 让悬架系统以50±20mm/min的速度向上自由移动，直到达到上部位置 - 整个试验过程中均应测量力和挠度。 等级评价表如下： 干摩擦力; 评价等级. ≤100N; 优秀. 100N-200N; 良好. >200N; 较差.

2、评价标准

不评价。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 最大干摩擦力（N）; 评价等级. 驾驶员座椅总成; 083-001-202306; 112.5; 良好. 083-002-202306; 220.5; 较差.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**