光华荣昌电检设备技术要求

- 适用座椅类型：轻卡类带通风加热功能座椅

- 相关检测参数说明：

| 通风加热座椅清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 座椅大类 | 整椅编号 | QAD | 座椅类型 | 加热电流标准范围 | 通风电流标准范围 |
| 一汽轻卡减震 | 6800010HH26-C00 | SLT0010666 | 轻卡减震通风加热 | 2.2A～2.75A（DC24V，@20℃） | 0.5A～0.7A（DC24V） |
|  | 6800010BH26-C00 | SLT0010202 | 轻卡减震通风加热 | 2.2A～2.75A（DC24V，@20℃） | 0.5A～0.7A（DC24V） |
| 虎威 | 6800010AA95-C00 | SLT0010200 | 虎威通风加热 | 2.2A～2.75A（DC24V，@21℃） | 0.5A～0.7A（DC25V） |
| 统帅 | LG1611510320 | SLT0010478 | 济南轻卡统帅PVC通风加热 | 2.3A～2.86A（DC24V，@20℃） | 0.5A～0.7A（DC24V） |
|  | LZ161351000340 | SLT0010700 | 座椅总成，1880通风加热 | 2.3A～2.86A（DC24V，@20℃） | 0.5A～0.7A（DC24V） |
| 欧马可 | L168100000196 | SLT0011398 | 欧马可仿皮面料+12V通风 |  | 0.7A～0.9A（DC12V） |
|  | L168100000161 | SLT0010970 | 欧马可仿皮面料+24V通风 |  | 0.6A～0.8A（DC24V） |
|  | L168100000356 | SLT0011400 | 奥铃仿皮面料+24V通风 |  | 0.6A～0.8A（DC24V） |
|  | L168100000351 | SLT0011403 | 奥铃仿皮面料+12V通风 |  | 0.7A～0.9A（DC12V） |
|  | L168100000156 | SLT0010967 | 欧马可织物面料+24V电加热 | 2.3A～2.86A（DC24V，@20℃） |  |
|  | L168100000160 | SLT0010969 | 欧马可仿皮面料+24V电加热 | 2.3A～2.86A（DC24V，@20℃） |  |
|  | L168100000193 | SLT0011396 | 欧马可织物面料+12V电加热 | 4.6A～5.72A（DC12V，@20℃） |  |
|  | L168100000195 | SLT0011396 | 欧马可织物面料+12V电加热 | 4.6A～5.72A（DC12V，@20℃） |  |
|  | L168100000157 | SLT0010968 | 奥铃织物面料+24V电加热 | 2.3A～2.86A（DC24V，@20℃） |  |
|  | L168100000349 | SLT0011399 | 奥铃仿皮面料+24V电加热 | 2.3A～2.86A（DC24V，@20℃） |  |
|  | L168100000194 | SLT0011401 | 奥铃织物面料+12V电加热 | 4.6A～5.72A（DC12V，@20℃） |  |
|  | L168100000350 | SLT0011402 | 奥铃仿皮面料+12V电加热 | 4.6A～5.72A（DC12V，@20℃） |  |
|  | L168100000162 | SLT0011010 | 欧马可仿皮面料+24V通风加热 | 2.3A～2.86A（DC24V，@20℃） | 0.6A～0.8A（DC24V） |
|  | L168100000197 | SLT0011404 | 欧马可仿皮面料+12V通风加热 | 4.6A～5.72A（DC12V，@20℃） | 0.7A～0.9A（DC12V） |
|  | L168100000352 | SLT0011405 | 奥铃仿皮面料+24V通风加热 | 2.3A～2.86A（DC24V，@20℃） | 0.6A～0.8A（DC24V） |
|  | L168100000353 | SLT0011406 | 奥铃仿皮面料+12V通风加热 | 4.6A～5.72A（DC12V，@20℃） | 0.7A～0.9A（DC12V） |

- 技术要求说明：

- 电检设备为便携式设备，可以根据不同产品生产线随时进行设备位置调整；

- 设备稳压电源可实现12V/24V两种电压输出，根据产品供电要求进行电压切换选择；

- 设备配置相应座椅类型选择，根据不同座椅产品选择通风、加热座椅检测方式及检测电流标准值范围；

- 电检设备配置显示屏，可显示座椅实测通风、加热电流值，并配置状态提示，合格显示绿灯，不合格显示红灯

- 通风、加热两种功能均有的座椅实施分布检测，先检测通风功能、再进行加热功能检测；

- 电检设备配置全套电检线束对接连接器及控制开关，并进行标识区分，便于操作员工识别。

- 座椅通风加热检测方式说明：

- 统帅、一汽轻卡减震、虎威座椅，控制开关在座椅上，电检检测方式为，线束与座椅线束连接后，通过屏幕提示进行通风/加热开关操作，读取并显示检测电流数值；

- 欧马可座椅无通风、加热控制开关，并通过屏幕提示进行开关操作，读取并显示电流值。