检  测  报  告

试验名称：靠背骨架间隙

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | H4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0012949 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 王万胜 电话：18844042164 | 送样日期 | 2023年6月13日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年6月15日 |
| 试验项目 | 靠背骨架间隙 |  |  |
| 试验标准 | Q/GR-SYZY02-2022 |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年6月13日座椅开发部送检H4驾驶员座椅总成按照 Q/GR-SYZY02-2022试验标准，进行靠背骨架间隙检测，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年6月15日—2023年6月15日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：25.8℃；湿度：56.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制万能材料试验机 | N-009 | WDW-100 | 吉林省汇成检测技术有限公司 | ±1% | 2023年11月7日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

试验方法 - 将带有减震功能座椅的阻尼器调整到最小状态，滑轨处于最后位置，高调处于最高位置，靠背处于设计角度,前后加载：沿X向对座椅靠背（包含头枕）施加最大为300N的作用力，作用点位于R点正上方500m处。 - 左右加载：沿Y向对座椅靠背（含头枕）施加最大为400N的作用力，作用点位于R点上方，与R点垂直距离为400mm。 注：如果靠背肩部高度不足，则加载点位于靠背肩部可着力的最高位置，加载时要求均匀加载到最大规定值，并在该值上保持0.2s以上，加载速度不得大于5mm/s，卸载速度与加载过程保持一致。

2、评价标准

前向位移≤15mm，后向位移≤20mm。 左向位移≤45mm，右向位移≤40mm。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 方向; 前向; 后向. 力值(N); 间隙mm; 力值(N); 间隙mm. 驾驶员座椅总成 082-001-202306; 前后; 303.03; 12.33; 302.07; 12.70. 301.70; 11.64; 301.33; 16.14. 301.30; 12.95; 304.97; 12.48. 左右; 左向; 右向. 力值(N); 间隙mm; 力值(N); 间隙mm. 402.63; 46.08; 402.51; 46.28. 403.06; 45.82; 400.35; 42.07. 404.04; 41.43; 405.86; 50.95.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**