检  测  报  告

试验名称： H点及靠背角度

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 副驾驶员座椅总成/驾驶员座椅总成/副驾驶员座椅总成 | 车 型 | 吉利G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 78EN2531-00020/9900152903/ 71EN2531-00010 | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李燕龙 电话：15301355079 | 送样日期 | 2023年7月12日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年7月17日 |
| 试验项目 | H点及靠背角度 |  |  |
| 试验标准 | GB 11551-2014 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2023年7月12日座椅开发部送检的吉利G3副驾驶员座椅总成/驾驶员座椅总成/副驾驶员座椅总成按照 GB 11551-2014进行 H点及靠背角度检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年7月17日—2023年7月19日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23 ℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关节臂三坐标 | Q-015 | P10-05-10-42055 | 法如国际贸易（上海）有限公司 | 0.052mm ±0.073mm | 2023年7月27日 |
| 2 | 三维H点装置 | Q-017 | / | 天津汽车研究院 | 0.1° | / |
| 3 | 数显倾角仪 | Q-072 | 0-90° | 韦度电子 | ±0.2° | 2023年3月11日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

H点测量 1. 制造厂的要求，车辆应在20℃±10℃条件下进行预处理，以确保座椅材料达到室温。如果被检测的座椅从未有人坐过，则应让70kg和80kg的人或装置在座椅上试坐两次，每次30min。 2. 铺棉布于座椅上，安放三维H点装置，将座椅调整至设计位置。 3. 用关节臂三坐标设备测量座椅H点。

2、评价标准

测量项 样品名称和编号; H点; 靠背角度（°）. X（mm）; Y（mm）; Z（mm）. 副驾驶员座椅总成; 392±12; 115±12; 471±12; 15±2. 驾驶员座椅总成; 312±12; 115±12; 471±12; 15±2.

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

测量项 样品名称和编号; H点; 靠背角度（°）. X（mm）; Y（mm）; Z（mm）. 实测值; 偏差; 实测值; 偏差; 实测值; 偏差; 实测值; 偏差. 副驾驶员座椅总成 099-010-202307; 382.5591; -9.4409; 120.3996; 5.3996; 474.0423; 3.0423; 16.75; 1.75. 驾驶员座椅总成 099-003-202307; 301.3203; -106797; 110.8908; -4.1092; 475.4502; 4.4502; 16.49; 1.49. 副驾驶员座椅总成 099-002-202307; 381.2167; -10.7833; 115.4418; 0.4418; 461.2567; -9.7433; 14.60; -0.40.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**