检  测  报  告

试验名称: 座垫翻转耐久

| 主检： |  | 日期： | 2022年12月30日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 副驾驶员座椅总成 | 车 型 | 吉利G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 78EN2531-00010 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李燕龙 电话：15301355079 | 送样日期 | 2023年7月12日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年7月19日 |
| 试验项目 | 座垫翻转耐久 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号 GR20230712SQS099申请单 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2023年7月12日座椅开发部送检的吉利G3副驾驶员座椅总成按照编号 GR20230712SQS099申请单进行座垫翻转耐久检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年7月19日—2023年7月24日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：27.2℃；湿度：56.8% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2023年11月7日 |
| 2 | 推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2024年7月8日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

先将座垫从使用位置翻转至收藏位置，再将座垫从收藏位置翻转至使用位置，此为1个循环，经15000次循环后，观察座椅试验情况，试验前后对坐垫操作力进行测量对比，观察座椅试验情况。

2、评价标准

经15000次循环后，翻转功能正常，翻转机构无异常出现，操作过程无异响，操作力变化值在10%以内。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 经15000次循环后; 操作力; 试验前（N）; 试验后（N）; 变化率（%）. 翻转功能是否正常; 翻转机构是否无异常出现; 操作过程是否无异响. 副驾驶员座椅总成; 099-011-202307; 是; 是; 是; 翻转力; 25.2; 26.5; 1.19. 锁止力; 36.9; 38.3; 3.79. 解锁力; 99.5; 96.1; 3.42.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**