检  测  报  告

试验名称: 座椅阻尼耐久实验

| 主检： |  | 日期： | 2022年12月30日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | 吉利G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 9900152903 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李燕龙 电话：15301355079 | 送样日期 | 2023年7月12日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年7月12日 |
| 试验项目 | 座椅阻尼耐久实验 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号 GR20230712SQS099的申请单 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2023年7月12日座椅开发部送检的吉利G3驾驶员座椅总成按照 编号 GR20230712SQS099的申请单座椅阻尼耐久实验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年7月12日—2023年7月14日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：26.2℃；湿度：53.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2023年11月7日 |
| 2 | 推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2024年7月8日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将座椅固定在汽车座椅多功能试验台上，在座椅上加载75kg的负载，操作手柄，使座椅阻尼器阻力调至最大值，操作手柄，使座椅阻尼器阻力调至最小值，此为一个循环，重复10000次循环后，检查阻尼调节机构，试验前后对手柄操作力进行测量。

2、评价标准

经10000次循环后，阻尼调节机构无失效、损坏、异响现象，操作力变化值在10%以内。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 阻尼变大; 阻尼变小; 10000次循环后，阻尼调节机构是否无失效、损坏、异响现象。. 试验前操作力 N; 试验后操作力N; 变化值 %; 变化值是否在10%以内; 试验前操作力N; 试验后操作力N; 变化值%; 变化值是否在10%以内. 驾驶员座椅总成; 099-009-202307; 12.3; 11.6; 5.69; 是; 13.3; 12.2; 8.27; 是; 是. 13.3; 12.1; 9.02; 是; 15.6; 15.4; 1.28; 是. 14.3; 13.0; 9.09; 是; 17.9; 18.9; 5.59; 是. 16.3; 14.7; 9.82; 是; 21.2; 19.5; 8.02; 是. 17.5; 15.9; 9.14; 是; 22.9; 21.5; 6.11; 是. 16.2; 15.8; 2.47; 是; 24.3; 22.2; 8.64; 是. 15.3; 13.9; 9.15; 是; 25.3; 22.9; 9.49; 是. 15.3; 13.8; 9.60; 是; 24.9; 22.8; 8.06; 是.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**