技术协议

| 需 方： | 湖南光华荣昌汽车部件有限公司 | 合同编号： | GHRCHT20230320 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供 方： 厦门领进智能装备有限公司 |  |  |  |

需方委托供方开发  简易电检 设备，用于轻卡类带通风加热功能座椅的检测     。

供方依据需方功能要求，按照行业规范，做出合理的设计，并在与需方的交流过程中，不断优化方案设计,保证能够长期、安全、可靠、稳定地运行，为需方保证产品质量提供最基本的条件,整个项目为交钥匙工程，主要包括设计、制造、运输、装卸、就位、安装、调试、培训、售后服务、税费、工程保险等服务在内，经双方人员友好协商，签订本技术协议，双方确认本技术协议所有条款，并严格履行协议中所承担的义务。

- 适用座椅类型：轻卡类带通风加热功能座椅

- 相关检测参数说明：

| 通风加热座椅清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 座椅大类 | 整椅编号 | QAD | 座椅类型 | 加热电流标准范围 | 通风电流标准范围 |
| 一汽轻卡减震 | 6800010HH26-C00 | SLT0010666 | 轻卡减震通风加热 | 2.2A～2.75A（DC24V，@20℃） | 0.5A～0.7A（DC24V） |
|  | 6800010BH26-C00 | SLT0010202 | 轻卡减震通风加热 | 2.2A～2.75A（DC24V，@20℃） | 0.5A～0.7A（DC24V） |
| 虎威 | 6800010AA95-C00 | SLT0010200 | 虎威通风加热 | 2.2A～2.75A（DC24V，@21℃） | 0.5A～0.7A（DC25V） |
| 统帅 | LG1611510320 | SLT0010478 | 济南轻卡统帅PVC通风加热 | 2.3A～2.86A（DC24V，@20℃） | 0.5A～0.7A（DC24V） |
|  | LZ161351000340 | SLT0010700 | 座椅总成，1880通风加热 | 2.3A～2.86A（DC24V，@20℃） | 0.5A～0.7A（DC24V） |
| 欧马可 | L168100000196 | SLT0011398 | 欧马可仿皮面料+12V通风 |  | 0.7A～0.9A（DC12V） |
|  | L168100000161 | SLT0010970 | 欧马可仿皮面料+24V通风 |  | 0.6A～0.8A（DC24V） |
|  | L168100000356 | SLT0011400 | 奥铃仿皮面料+24V通风 |  | 0.6A～0.8A（DC24V） |
|  | L168100000351 | SLT0011403 | 奥铃仿皮面料+12V通风 |  | 0.7A～0.9A（DC12V） |
|  | L168100000156 | SLT0010967 | 欧马可织物面料+24V电加热 | 2.3A～2.86A（DC24V，@20℃） |  |
|  | L168100000160 | SLT0010969 | 欧马可仿皮面料+24V电加热 | 2.3A～2.86A（DC24V，@20℃） |  |
|  | L168100000193 | SLT0011396 | 欧马可织物面料+12V电加热 | 4.6A～5.72A（DC12V，@20℃） |  |
|  | L168100000195 | SLT0011396 | 欧马可织物面料+12V电加热 | 4.6A～5.72A（DC12V，@20℃） |  |
|  | L168100000157 | SLT0010968 | 奥铃织物面料+24V电加热 | 2.3A～2.86A（DC24V，@20℃） |  |
|  | L168100000349 | SLT0011399 | 奥铃仿皮面料+24V电加热 | 2.3A～2.86A（DC24V，@20℃） |  |
|  | L168100000194 | SLT0011401 | 奥铃织物面料+12V电加热 | 4.6A～5.72A（DC12V，@20℃） |  |
|  | L168100000350 | SLT0011402 | 奥铃仿皮面料+12V电加热 | 4.6A～5.72A（DC12V，@20℃） |  |
|  | L168100000162 | SLT0011010 | 欧马可仿皮面料+24V通风加热 | 2.3A～2.86A（DC24V，@20℃） | 0.6A～0.8A（DC24V） |
|  | L168100000197 | SLT0011404 | 欧马可仿皮面料+12V通风加热 | 4.6A～5.72A（DC12V，@20℃） | 0.7A～0.9A（DC12V） |
|  | L168100000352 | SLT0011405 | 奥铃仿皮面料+24V通风加热 | 2.3A～2.86A（DC24V，@20℃） | 0.6A～0.8A（DC24V） |
|  | L168100000353 | SLT0011406 | 奥铃仿皮面料+12V通风加热 | 4.6A～5.72A（DC12V，@20℃） | 0.7A～0.9A（DC12V） |

- 技术要求说明：

- 电检设备为便携式设备，可以根据不同产品生产线随时进行设备位置调整；

- 设备稳压电源可实现12V/24V两种电压输出，根据产品供电要求进行电压切换选择；

- 设备配置相应座椅类型选择，根据不同座椅产品选择通风、加热座椅检测方式及检测电流标准值范围；

- 电检设备配置显示屏，可显示座椅实测通风、加热电流值，并配置状态提示，合格显示绿灯，不合格显示红灯

- 通风、加热两种功能均有的座椅实施分布检测，先检测通风功能、再进行加热功能检测；

- 电检设备配置全套电检线束对接连接器及控制开关，并进行标识区分，便于操作员工识别。

- 座椅通风加热检测方式说明：

- 统帅、一汽轻卡减震、虎威座椅，控制开关在座椅上，电检检测方式为，线束与座椅线束连接后，通过屏幕提示进行通风/加热开关操作，读取并显示检测电流数值；

- 欧马可座椅无通风、加热控制开关，并通过屏幕提示进行开关操作，读取并显示电流值。

8、电检设置仅对当前检测数据进行显示、判断，无存储功能。

四、主要元器件品牌

| 序号 | 材料名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PLC | 三菱 |
| 2 | 触摸屏 | 威纶 |
| 3 | 低压电器 | 德力西、施耐德 |
| 4 | 中继+底座 | OMRON |
| 5 | 直流电源 | MW |
| 6 | 固态继电器 | 德力西 |
| 7 | 数显表 | 长明 |
| 8 | 带灯报警器 | 施耐德 |
| 9 | 航空插头 | 国产 |
| 10 | 电阻仪 | 永鹏 |
| 11 | 通讯接头 | 国产 |
| 12 | 测试直流电源 | 国产定制 |
| 13 | 电控箱 | 定制 |

| 需方 | 供方 |
| --- | --- |
| 公司名称：湖南光华荣昌汽车部件有限公司 地 址：湖南省株洲市天元区栗雨工业园46区 电 话： 法定代表人：赵月强 委 托 人： 日 期：2023年8月3日 | 公司名称：厦门领进智能装备有限公司 地 址：福建厦门集美天阳路9号 电 话： 法定代表人：池鹏程 委 托 人： 日 期：2023年8月3日 |