检  测  报  告

试验名称：调节机构操作力试验

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 副驾驶员座椅总成 | 车 型 | 吉利G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 78EN2531-00020 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李燕龙 电话：15301355079 | 送样日期 | 2023年7月12日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年7月19日 |
| 试验项目 | 调节机构操作力试验 |  |  |
| 试验标准 | Q/JLS J7110162-2018 5.4 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2023年7月12日座椅开发部送检的吉利G3副驾驶员座椅总成按照 Q/JLS J7110162-2018进行调节机构操作力试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年7月19日—2023年7月19日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2024年7月8日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

手柄式调节手柄在距手柄前端10mm处测量手柄解锁力； 水平调节功能（横向调节参考执行）：座椅固定在地板或者试验台架上，在座垫上放置75kg的假人或同等质量的重物，扳起水平调节手柄，使之处于解锁状态，测出操作力大小； 高度调节功能：在座垫上放置75kg的假人或同等质量的重物，扳起高度调节手柄，测出操作力大小。 腰部调节：操纵调节开关实现腰部调节功能，测出操作力大小。 座垫深度调节功能：座椅固定在地板或试验台架上，操纵解锁开关解锁座垫深度调节功能，测量解锁力； 阻尼（刚度）调节功能：操纵阻尼调节开关实现阻尼（刚度）调节功能，测出操作力大小； 靠背上解锁功能：操纵靠背上解锁开关实现靠背上解锁功能，测出操作力大小； 速降功能：操纵速降开关实现速降功能，测出操作力大小；

2、评价标准

扶手翻转力≤49N， 速降手柄操作力≤30N， 阻尼调节手柄操作力≤49N， 倾角调节手柄操作力≤69N， 高度调节手柄操作力≤65N， 靠背调节手柄操作力≤65N， 滑轨调节手柄操作力≤78N， 腰托调节按钮操作力≤20N， 侧翼调节按钮操作力≤20N， 座深调节手柄操作力≤69N， 旋转手柄操作力≤69N。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; NO.1; NO.2; NO.3; 最大值. 副驾驶员座椅总成; 099-010-202307; 扶手翻转力 （N）; 向上; 13.4; 12.2; 13.1; 13.4. 向下; 8.5; 8.6; 8.5; 8.6. 速降手柄操作力 （N）; 开; 27.6; 28.9; 27.2; 28.9. 关; 29.1; 28.4; 29.6; 29.6. 倾角调节手柄操作力 （N）; 54.9; 39.7; 48.2; 54.9. 靠背调节手柄操作力 （N）; 64.1; 60.6; 60.2; 64.1. 滑轨调节手柄操作力 （N）; 77.1; 77.0; 77.0; 77.1. 腰托调节按钮操作力 （N）; 13.7; 14.1; 14.0; 14.1. 侧翼调节按钮操作力 （N）; 14.5; 14.4; 14.1; 14.5. 座深调节手柄操作力 （N）; 62.1; 47.1; 47.7; 62.1. 旋转手柄操作力 （N）; 向上; 15.3; 15.1; 16.0; 16.0. 向下; 10.3; 10.0; 10.3; 10.3. 高度调节手柄操作力（N）; 向上; 向下. 1; 19.2; 1; 32.2. 2; 18.3; 2; 35.7. 3; 18.5; 3; 37.2. 4; 16.7; 4; 37.0. 5; 19.9; 5; 33.1. 6; 17.4; 6; 33.6. 7; 21.8; 7; 31.5. 8; 18.7; 8; 37.8. 9; 21.6; 9; 38.8. 10; 20.4; 10; 38.2. 阻尼调节手柄操作力（N）; 向上; 向下. 1; 13.3; 1; 13.9. 2; 14.6; 2; 15.6. 3; 15.3; 3; 18.1. 4; 16.9; 4; 20.6. 5; 17.8; 5; 22.9. 6; 16.4; 6; 24.7. 7; 15.7; 7; 25.6. 8; 15.1; 8; 24.3.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**