检  测  报  告

试验名称: 靠背调节疲劳耐久试验

| 主检： |  | 日期： | 2022年12月30日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 副驾驶员座椅总成 | 车 型 | 吉利G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 78EN2531-00020 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李燕龙 电话：15301355079 | 送样日期 | 2023年7月12日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年7月12日 |
| 试验项目 | 靠背调节疲劳耐久试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号 GR20230712SQS099申请单 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2023年7月12日座椅开发部送检的吉利G3副驾驶员座椅总成按照编号 GR20230712SQS099申请单进行靠背调节疲劳耐久试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年7月12日—2023年7月14日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：26.5℃；湿度：52.3% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2023年11月7日 |
| 2 | 推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2024年7月8日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将提供座椅固定在汽车多功能试验台上，解锁状态下把座椅靠背从最前位置调节到最后位置，锁止靠背，再在解锁状态下座椅靠背从最后位置回弹到最前位置，锁止靠背，以上操作是一个循环，重复操作10000次，试验前后对靠背操作力进行测量对比，观察座椅试验情况。

2、评价标准

试验10000次后锁止装置不应失效，且靠背调整灵活，锁止可靠，不允许出现异常噪声，操作力变化值在10%以内。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 试验10000次后; /; 试验前N; 试验后N; 试验前后力值变化 %; 是否超过20%. 锁止装置是否失效; 靠背调整是否灵活，锁止可靠; 是否出现异常噪声. 副驾驶员座椅总成; 099-001-202307; 否; 是; 否; 操作力：; 55.9; 53.2; 4.83; 否. 回复力：; 20.4; 18.9; 7.35; 否.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**