检  测  报  告

试验名称:速降功能疲劳耐久试验

| 主检： |  | 日期： | 2022年12月30日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | 吉利G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 9900152903 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李燕龙 电话：15301355079 | 送样日期 | 2023年7月12日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年7月25日 |
| 试验项目 | 高度调节疲劳耐久试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20230712SQS099的申请单 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2023年7月12日座椅开发部送检的 吉利G3驾驶员座椅总成按照 编号GR20230712SQS099的申请单 进行速降功能疲劳耐久试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年7月25日—2023年7月28日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：26.1℃；湿度：70.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟人体进出座椅试验机 | Q-058 | / | 哈尔滨三迪 | 传感器：力值±0.25%FS | 2024年7月8日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将座椅固定在机械手臂试验台上，在座垫上负载75Kg，操作按钮使座椅处于充气状态，再次操作按钮使座椅处于完全放气状态，此为一个循环，重复12000次循环耐久，试验前后对按钮操作力进行测量。

2、评价标准

经12000次循环后，速降装置调节灵活，功能正常，操作力变化值在10%以内。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样品编号; 速降装置是否调整灵活; 功能是否正常; 试验前操作力（N）; 试验后操作力（N）; 操作力变化. 驾驶员座椅总成; 099-009-202307; 是; 是; 速降; 37.4; 速降; 35.6; 速降; 4.8%. 速升; 30.8; 速升; 30.1; 速升; 2.3%.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**