检  测  报  告

试验名称: 高度调节疲劳耐久试验

| 主检： |  | 日期： | 2022年12月30日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | 吉利G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 9900152903 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李燕龙 电话：15301355079 | 送样日期 | 2023年7月12日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年7月14日 |
| 试验项目 | 高度调节疲劳耐久试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20230712SQS099的申请单 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2023年7月12日座椅开发部送检的 吉利G3驾驶员座椅总成按照 编号GR20230712SQS099的申请单 进行高度调节疲劳耐久试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年7月14日—2023年7月19日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：26.8℃；湿度：64.3% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟人体进出座椅试验机 | Q-058 | / | 哈尔滨三迪 | 传感器：力值±0.25%FS | 2024年7月8日 |
| 2 | 推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2024年7月8日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将座椅固定在汽车座椅多功能试验台上，按照标准要求将75kg负载固定在座椅上，对高度调节装置进行5000次疲劳耐久试验，从最低调到最高再调到最低为一个循环，试验前后对高度调节操作力进行测量对比，观察座椅试验情况。

2、评价标准

经5000次循环后，高度调节装置无异常出现，高度调节装置操作灵活，锁止可靠，操作力变化值在10%以内。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 向上调节; 向下调节; 经5000次循环后，高度调节是否无异常、操作灵活、锁止可靠。. 试验前操作力 （N）; 试验后操作力（N）; 变化值（%）; 试验前操作力（N）; 试验后操作力（N）; 变化值（%）. 驾驶员座椅总成; 099-009-202307; 19.4; 18.9; 2.58; 31.8; 30.8; 4.14; 是. 18.1; 18.9; 4.41; 35.0; 37.0; 5.71. 18.8; 17.4; 7.44; 37.0; 35.7; 3.51. 16.3; 17.5; 7.36; 37.0; 36.5; 1.35. 20.4; 21.1; 3.43; 33.6; 35.4; 5.36. 17.1; 18.2; 6.43; 33.4; 33.5; 0.30. 22.1; 20.8; 5.88; 31.8; 32.5; 2.20. 18.2; 18.5; 1.65; 37.6; 37.7; 0.27. 22.1; 20.4; 7.69; 38.2; 38.8; 1.57. 20.1; 20.0; 0.50; 37.3; 40.5; 8.58.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**