检  测  报  告

试验名称：靠背骨架总成间隙测试

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | 吉利G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 9900152903 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李燕龙 电话：15301355079 | 送样日期 | 2023年7月18日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年7月27日 |
| 试验项目 | 靠背骨架总成间隙测试 |  |  |
| 试验标准 | QC/T 740-2017 5.10及编号GR20230718SQS100申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对 2023年7月18日座椅开发部送检的吉利G3驾驶员座椅总成按照 QC/T 740-2017 5.10及编号GR20230718SQS100申请单进行靠背骨架总成间隙测试，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年7月27日—2023年7月27日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：27.5℃；湿度：46.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制万能材料试验机 | N-009 | WDW-100 | 吉林省汇成检测技术有限公司 | ±1% | 2023年11月7日 |
| 2 | 直角尺 | L-188 | 250*500mm | 德力西 | 1mm | 2024年03月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将前座椅骨架总成固定在试验台上并调节至设计位置，在靠背上横梁上端中心（对于管框结构为上横管中心）施加一个试验力，方向为前后纵向，大小为147N，前向加载和后向加载的测量值之和即为间隙。

2、评价标准

当加载力到达49N时，座椅靠背的间隙不应超过10mm。当加载力达到147N，加载点最总位移不应超过30mm。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 载荷（N）; 间隙mm; 总间隙（mm）; 最大值 （mm）. 正向; 反向. 驾驶员座椅总成 100-002-202307; 49; 3.54; 3.86; 7.40; 8.39. 3.65; 3.43; 7.08. 3.59; 4.80; 8.39. 147; 9.25; 10.17; 19.42; 25.33. 13.03; 12.30; 25.33. 12.87; 10.91; 23.73.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**