检  测  报  告

试验名称：水平调节疲劳耐久试验

| 主检： |  | 日期： | 2022年11月5日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | 吉利G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 9900152903 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李燕龙 电话：15301355079 | 送样日期 | 2023年7月18日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年7月21日 |
| 试验项目 | 水平调节疲劳耐久试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20230718SQS100申请单 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2023年7月18日座椅开发部送检的吉利G3驾驶员座椅总成按照编号GR20230718SQS100申请单进行水平调节疲劳耐久试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年7月21日—2023年7月25日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：27.2℃；湿度：63.5% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2023年11月7日 |
| 2 | 推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2024年7月8日 |
| 3 | 数显百分表 | L-179 | / | 桂林广陆数字测控有限公司 | 0.01mm | 2024年7月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将滑轨安装在座椅上（或模拟实际座椅的安装夹具），固定滑道下安装孔，在座椅上加载 75kg，按以下程序进行8000次的往复运动： 1.在最后位置将滑轨解锁； 2.向前滑动至最前位置锁止； 3.在最前位置解锁； 4.由最前位置滑动至最后位置锁止。

2、评价标准

经8000次循环后： 1.锁止装置不允许出现损坏、裂纹、开焊，滑轨应能够正常使用； 2.座椅调节时不允许出现异常噪声，滑轨操作平稳； 3.滑轨最大间隙不应超过设计标准值的130%。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 锁止装置是否出现损坏、裂纹、开焊; 滑轨是否能够正常使用; 座椅调节时是否出现异常噪声; 滑轨是否操作平稳; 左侧滑轨试验后间隙 （mm）; 基于标准值得变化率（%）; 右侧滑轨试验后间隙 （mm）; 基于标准值得变化率（%）; 滑轨最大间隙是否超过设计标准值的130%. 驾驶员座椅总成; 100-002-202307; 否; 是; 否; 是; 上向; 0.16; 80.00; 上向; 0.10; 200.00; 是. 下向; 0.24; 下向; 0 90. 左向; 0.92; 198.00; 左向; 0.34; 164.00. 右向; 0.07; 右向; 0.48. 前向; 0.10; 65.71; 前向; 0.02; 42.86. 后向; 0.13; 后向; 0.13.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**