检  测  报  告

试验名称：坐垫疲劳耐久

| 主检： |  | 日期： | 2022年11月5日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | J6P |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 68000010-WH43-C00 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李世新 电话：18612905895 | 送样日期 | 2023年7月24日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年8月9日 |
| 试验项目 | 坐垫疲劳耐久 |  |  |
| 试验标准 | JA6800-B90-1-2020 5.5.2 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2023年8月24日座椅工程部送检的J6P驾驶员座椅总成按照 JA6800-B90-1-2020 进行坐垫疲劳耐久检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年8月9日—2023年8月15日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：25.4℃；湿度：78.9% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2023年11月7日 |
| 2 | 钢板尺 | L-182 | 0-1000mm | / | 1mm | 2024年7月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

座椅中心平面内，反复施加垂直脉动载荷P0±P(471N±235N)，载荷中心点距假臀的“R”点32mm。加载频率应不引起座椅软垫、假臀及加载装置系统的共振。

2、评价标准

- 进行试验25万次，不允许座垫支架或钢丝断裂，连接件不允许断开和脱落，座垫材料不允许破损和凸出，座垫表面不允许撕裂。 试验过程中座椅不允许出现异常噪声。完成试验5万次后，测量座垫的下沉量应在5mm内；完成试验20万次后，测量座垫的下沉量应在10mm内。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 试验中是否有异常噪声; 5万次后座垫的下沉量（mm）; 20万次后座垫的下沉量 （mm）; 25万次试验后. 座垫支架或钢丝是否断裂; 连接件是否断开和脱落; 座垫材料是否出现破损和凸出; 座垫表面是否出现撕裂. 驾驶员座椅总成; 101-001-202307; 否; 3; 6; 否; 否; 否; 否.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**