检  测  报  告

试验名称：靠背骨架总成疲劳强度试验

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 副驾驶员座椅总成 | 车 型 | 吉利G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 71EN2531-00010 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李燕龙 电话：15301355079 | 送样日期 | 2023年8月8日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年8月22日 |
| 试验项目 | 靠背骨架总成疲劳强度试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20230808SQS103申请单 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对 2023年8月8日座椅开发部送检的吉利G3副驾驶员座椅总成按照编号GR20230808SQS103申请单进行靠背骨架总成疲劳强度试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年8月22日—2023年8月24日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：25.9℃；湿度：49.7% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2023年11月7日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将座椅固定在汽车座椅多功能试验机上，按照试验标准进行安装，设置推力500N ±15N,拉力300N±10N，频率1Hz, 重复以上动作进行靠背疲劳试验35000次，试验结束后，检查座椅靠背、调节机构工作情况。

2、评价标准

- 1. 试验过程中，不允许出现异常噪声； 2.试验35000次后靠背及其连接部分不允许出现断裂，靠背调节装置不应失效，且靠背调整灵活，锁止可靠。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 试验过程中是否出现异常噪声; 试验35000次后. 靠背及其连接部分是否出现断裂，; 靠背调节装置是否失效; 靠背调整是否灵活且锁止可靠。. 副驾驶员座椅总成; 103-015-202308; 否; 否; 否; 是.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**