检  测  报  告

试验名称：膝跪试验

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | 吉利G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 9900152903 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李燕龙 电话：15301355079 | 送样日期 | 2023年7月18日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年8月22日 |
| 试验项目 | 膝跪试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20230718SQS100申请单 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对 2023年7月18日座椅开发部送检的吉利G3驾驶员座椅总成按照编号GR20230718SQS100申请单进行膝跪试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年8月22日—2023年8月25日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：25.9℃；湿度：49.7% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟人体进出座椅试验机 | Q-058 | / | 哈尔滨三迪 | 传感器：力值±0.25%FS | 2024年7月8日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将安装好通风系统、加热垫总成的座椅固定在汽车座椅多功能试验台，试验过程中，座椅处于通气状态，通风加热座椅处于正常工作，对测点1（H点正下方）和测点2（H点往前80mm）分别使用Φ100mm半球形压头，对座椅垂直方向施加 800N 载荷，持续10秒，然后用10秒时间进行卸载，此为一个循环，第一个测点结束后，进行下一个点试验，每个位置点重复5000个循环，观察座椅通风系统、加热垫工作情况。

2、评价标准

经5000次循环后，座椅表皮无塌陷； 通风系统应工作正常，不得出现噪音、异响、断路、 短路、漏电、脱落、覆盖 层损伤等失效问题，线束、 插接器等附件无断裂、裂纹、明显扭曲变形等失效； 加热垫总成应工作正常，不得出现断线、短路、异常发热、漏电、脱落、覆 盖层损伤和其它各种失效。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

、 样件名称; 样件编号; 座椅表皮是否塌陷; 通风系统; 加热垫总成. 是否工作正常; 是否出现噪音、异响、断路、 短路、漏电、脱落、覆盖 层损伤等失效问题; 线束、 插接器等附件是否出现断裂、裂纹、明显扭曲变形等失效; 是否工作正常; 是否出现断线、短路、异常发热、漏电、脱落、覆 盖层损伤和其它各种失效. 驾驶员座椅总成; 100-005-202307; 是; 是; 否; 否; 是; 否.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**