检  测  报  告

试验名称：扶手调节手轮操作力

| 主检： |  | 日期： | 2023年8月14日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2023年8月15日 |
| 批准： |  | 日期： | 2023年8月15日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 右侧扶手本体总成 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0011613 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 林东伟 电话：15774394381 | 送样日期 | 2023年8月23日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年8月23日 |
| 试验项目 | 扶手调节手轮操作力 |  |  |
| 试验标准 | 详见 GR20230823SQS117试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年8月23日座椅开发部送检的H6右侧扶手本体总成按照GR20230823SQS117试验申请单进行扶手调节手轮操作力检测，其结果符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年8月23日—2023年8月23日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：25.3℃；湿度：55.1% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拉力计 | N-165 | WD-500 | 纬度电子 | 0.1N | 2024年7月8日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 测试扶手调节手轮操作力。

2.评价标准

6N≤操作力值≤10N

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 操作力值（N）. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值（N）. 右侧扶手本体总成; 117-001-202308; 9.1; 9.0; 9.6; 9.2. 117-002-202308; 7.4; 7.8; 7.9; 7.7.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**