[image: image1.png]R

recise Machine



[image: image3.png]GUANGDONG PINJIA CNC MACHINERY MANUFACTURING CO.LTD



                    广东品佳数控装备制造有限公司

[image: image2.png]FmiESIzEEHERRATE




[image: image3.png]
技 术 协 议
产品型号：PJ-1580
产品名称：两线一硬立式加工中心

选择品佳 最佳选择 卓越品质 共赢未来
T0:                     联系方式：
尊敬的客户朋友：您好！
         很高兴接到您的询价，根据您的要求，我公司专门为您制定了Pj-1580 两线一硬立式加工中心的技术配置方案，希望能够满足您的需要，如有不清楚的地方，请及时和我们联系。

    为了便于您的查看，本配置表和报价表主要包括以下内容：

一、主要技术参数指标

二、控制系统主要功能
三、主要外购件清单

四、随机配件及文件
五、售后服务 

六、培训

七、交货期

八、报价表
联系人：                          联系电话：            
    日    期：            
非常感谢您对我公司的信任！

主要技术参数指标：
	項目
	單 位
	备注

	行程
	左右行程(X)
	mm
	1500

	
	前後行程(Y)
	mm
	800

	
	上下行程(Z)
	mm
	800

	主軸端面至工作臺
	上下距離
	mm
	85-885

	工作台
	尺寸
	mm
	1700*810

	
	T型溝(尺寸X數量)
	mm
	5-18T*147

	
	最大載重(平均分布)
	kg
	1500

	主軸
	主軸轉速
	r.p.m
	8000

	
	主軸傳動方式
	--
	皮带式

	
	錐度
	--
	BT50

	刀库
	刀庫容量
	--
	无

	移動
	三軸快速移動
	m/min
	24

	
	切削進给
	mm/min
	1-10000

	
	最小輸入單元
	mm
	0.001

	機床精度
	定位精度mm
	mm
	±0.005/300mm

	
	重複定位精度mm
	mm
	±0.003mm

	主軸電機
	電機功率
	Kw/N.m
	18.5kw

	三軸電機
	X軸電機
	Kw/N.m
	4.5kw

	
	Y軸電機
	Kw/N.m
	4.5kw

	
	Z軸電機
	Kw/N.m
	4.5kw（带抱闸）

	三軸線規
	X軸線軌
	--
	台湾银泰重载滚柱45mm-P精密級

	
	Y軸線軌
	--
	台湾银泰重载滚柱45mm-P精密級

	
	Z軸線軌
	--
	矩形硬轨

	
	备注：X轴线规重载6滑块  Y轴线规法兰式重载8滑块（四线轨)

	三軸螺杆
	X軸螺杆
	--
	台湾银泰5512-C3精密級

	
	Y軸螺杆
	--
	台湾银泰5010-C3精密級

	
	Z軸螺杆
	--
	台湾银泰5010-C3精密級

	數控系统
	型號
	--
	三菱M80

	其它
	電力需求
	KVA
	30

	
	整机重量
	t
	约12.0t

	
	氣壓需求
	bar
	≧6

	
	面積需求(LxWxH)
	mm
	4300*3300*3060


二、控制系统主要功能：
	1
	控制伺服軸數：3軸
	19
	圖像顯示（2D）

	2
	同時控制軸數：4軸
	20
	刀具長度和半徑補償

	3
	英制/公制單位輸入
	21
	刀具管理

	4
	絕對值/增量值指令
	22
	64組刀具參數

	5
	菜單編程
	23
	反向間隙補償

	6
	段跳過
	24
	絲杠螺距誤差補償

	7
	線性差補
	25
	前鐀控制

	8
	圓弧差補
	26
	主軸准停

	9
	極坐標差補
	27
	工作坐標系統

	10
	螺旋線差補
	28
	6組可設定的零點偏移

	11
	剛性攻絲
	29
	可編程零點偏移

	12
	FRAME功能（鏡像、縮放和旋轉）
	30
	子程序調用

	13
	程序儲存容量：4G
	31
	圖像循環支持

	14
	後台編輯
	32
	加工區域限制

	15
	RS-232C串行接口
	33
	加速度突變限制

	16
	DNC加工
	34
	零件計數器

	17
	MDI方式
	35
	軟/硬極限開關

	18
	彩顯示器
	36
	中/英文顯示


三、主要外购件清单：
	序號
	品名
	供貨商
	産地

	1
	控制器
	三菱M80
	日本

	2
	主軸電機
	三菱主軸伺服電機
	日本

	3
	三軸馬達
	三菱伺服電機
	日本

	4
	刀庫
	无
	无

	5
	主軸
	台大
	台湾

	6
	X、Y、Z軸承
	FAG/NSK（P4精密級）
	日本/德国

	7
	三軸滾珠絲杆
	银泰滚柱C3级
	台湾

	8
	三軸線性導軌
	上银P级
	台湾/德国

	9
	聯軸器
	R+W
	德国

	10
	切削冷卻馬達
	合一
	台资

	11
	主要電器配件
	施耐德
	法国

	12
	伸縮护罩
	振飞
	合资

	13
	斷路器、繼電器
	施耐德
	法国

	14
	三點組合
	金器
	台湾

	15
	其它氣壓組件
	金器
	台湾

	16
	電器箱熱交換器
	QianGuan
	合资

	17
	主軸冷卻系統
	QianGuan
	合资

	18
	變壓器
	飛翔達
	合资

	19
	LED工作燈
	機床專用
	合资

	20
	手控電子手輪
	三菱专用
	日本

	21
	中央潤滑系統
	寶騰
	台资


备註: 以上是机床主要零件的供应商.我司因技术改造需更换厂商零件. 但更换后的零件品质不低於原零件的质量等级。
四、随机配件及文件：
	序號
	名称
	數 量

	1
	工具箱
	1

	2
	刀柄
	1

	3
	压板組
	1

	4
	锁刀座
	1

	5
	系統操作單
	1

	6
	附件裝箱單
	1

	7
	系統操說明書
	1

	8
	系統編程說明書
	1

	9
	機床出廠檢驗記錄表
	1


五、售后服务：
5.1、機床自交付使用之日起，卖方对产品实行三包服务， 保内免费服务。

5.2、如因人文因素或自然灾害造成损失，则酌情收取零件成本费用。

5.3、保修期外终身服务，公司将不定期的安排人员前往质量跟踪，我司将提供无偿的技术援助，并为客户提供有偿的维修服务，包括故障维修、原厂配件更换。零件更换收取成本费用，而相关人工费用由双方酌情协商。

5.4、我公司常年为用户提供备品备件，我们在公司设有常用备件库，可以在24小时内提供常用备件。个别特殊备件将在48小时内运到本公司，并送至需方工厂。

5.5、我们本着一切服务从于用户的思想，全方位为用户服务，我们承诺在接到用户通知后2小时做出答复，维修人员当天到达现场并及时处理。

六、培训：

機床自交付使用，对客户方技术人员进行机床的操作，保养等相关培训，人员要具备有相关的知识技能，客户方也可提前安排人员到本公司学习培训1～3天，培训期间甲方免费安排乙方受训人员的食宿。

七、交货期：
   双方签定合同，并收到贵公司定金款起 25个工作日交付（并安排技术人员上门调试安装及培训）。
八、报价单：
	序号
	设备名称
	型号规格
	数量 
	单价（元/台）
	总金额（元）
	备注

	01
	加工中心
	PJ-1580
	壹台
	455000.00
	455000.00
	含税

	02
	前置排削机
	
	壹台
	-
	-
	-

	以上合计人民币（大写）：￥佰肆拾伍万伍仟零佰零拾元整  ￥：  455000.00元

	备注：含 13% 税。


                                                                          第 2 页 共 10 页

