检  测  报  告

试验名称:通风量

| 主检： |  | 日期： | 2023年3月8日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | EST |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | H568100000140 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李宁 电话：19213058797 | 送样日期 | 2023年9月18日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年9月22日 |
| 试验项目 | 通风量 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20230918SQS134申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年9月18日产品开发部送检的EST驾驶员座椅总成按照编号GR20230918SQS134申请单进行通风量检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年9月22日—2023年9月22日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风速仪 | Q-061 | VT 110 | KIMO | / | 2023年11月15日 |
| 2 | 直流稳压电源 | Q-023 | KXN-3030D | 深圳市兆信电子仪器设备有限公司 | 0.1v | 2024年7月8日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将风量收集罩放置在通风座椅的主要通风区域，为了防止漏风可以采用胶带粘贴的方式辅助密封。操作完成后，分别开启高低档，将风速仪深入到收集罩的测风孔内，平稳后读取数值。

2、评价标准

整椅最高档通风量≥20m3/h

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 通风量（m3/h）. 驾驶员座椅总成; 134-002-202309; 20.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**