检  测  报  告

试验名称:噪音要求

| 主检： |  | 日期： | 2023年9月26日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年9月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年9月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 左/右后视镜总成 | 车 型 | B40L/B41V |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | B00014347/B00034689/B00034691/B00034697 | 样品数量 | 5件 |
| 委托单位 | 后视镜开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭锐 电话：18201382432 | 送样日期 | 2023年9月25日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年9月25日 |
| 试验项目 | 噪音要求 |  |  |
| 试验标准 | QBAIC C215142-2022 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2023年9月25日后视镜开发部送检的左/右后视镜总成按照QBAIC C215142-2022试验标准，进行噪音要求检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年9月25日—2023年9月25日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23.4℃；湿度：61.3% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流可调稳压电源 | Q-023 | KXN-3030D | 深圳市兆信电子仪器设备有限公司 | / | 2024年7月8日 |
| 2 | 噪声测试系统（麦克风） | Q-026 | DT9837 | 恒信大友（北京）科技有限公司 | / | 2023年11月23日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1.在环境噪音小于40dB(A)静音室里，将“声级计”放在外后视镜镜面玻璃50cm处（见图6），后视镜 通（13.0±0.1）V的电压，对试样转动的噪音进行测量，在各个卡止位置停留5s以上，记录测量的最大值。 - 后视镜镜片调节上、下、左、右转动为一个循环周期；镜头折拢前、后转动为一个循环周期。

2、评价标准

电动调节镜子时，外后视镜总成最大噪音应≤60dB(A)，且后视镜总成无异常噪音,在启动阶段，正常操作情况下，无区别于镜头折拢电机（或镜片调节电机）噪音外的明显品质不良的异音（杂音）出现；镜头折拢的滑动噪音除外。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 位置; NO.`1 dB(A); NO.2 dB(A); NO.3 dB(A); 最大值dB(A); 备注. B41V左后视镜总成; 137-001-202309; 镜头; 42.2; 42.1; 42.7; 42.7; 后视镜总成无异常噪音。. 镜片; 32.1; 31.9; 32.7; 32.7. B41V左后视镜总成; 137-002-202309; 镜头; 44.3; 44.4; 41.8; 44.4. 镜片; 24.6; 33.8; 34.8; 34.8. B41V右后视镜总成; 137-003-202309; 镜头; 45.2; 46.7; 47.0; 47.0. 镜片; 32.0; 31.5; 33.4; 33.4. B40L左后视镜总成; 137-004-202309; 镜头; 46.7; 46.0; 45.7; 46.7. 镜片; 34.7; 35.5; 34.8; 35.5. B40L右后视镜总成; 137-005-202309; 镜头; 43.6; 43.2; 42.8; 43.6. 镜片; 35.2; 33.6; 33.0; 35.2.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**