检  测  报  告

试验名称：调节机构操作力试验

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 副驾驶员座椅总成 | 车 型 | 吉利G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 71EN2531-00010 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李燕龙 电话：15301355079 | 送样日期 | 2023年9月7日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年9月15日 |
| 试验项目 | 调节机构操作力试验 |  |  |
| 试验标准 | Q/JLS J7110162-2018 5.4 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2023年9月7日座椅开发部送检的吉利G3副驾驶员座椅总成按照 Q/JLS J7110162-2018进行调节机构操作力试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年9月25日—2023年9 月25日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：25.1℃；湿度：63.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2024年7月8日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

手柄式调节手柄在距手柄前端10mm处测量手柄解锁力； 腰部调节：操纵调节开关实现腰部调节功能，测出操作力大小。 靠背上解锁功能：操纵靠背上解锁开关实现靠背上解锁功能，测出操作力大小； 座垫翻转功能：座椅固定在地板或者试验台架上，操纵解锁开关解锁座垫翻转功能，测量解锁力和座垫翻转力。

2、评价标准

扶手翻转力≤49N， 靠背调节手柄操作力≤65N， 腰托调节按钮操作力≤20N， 座垫翻转力、解锁力不评价。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; NO.1; NO.2; NO.3; 最大值. 副驾驶员座椅总成; 128-001-202309; 扶手翻转力（N）; 折拢; 14.3; 14.9; 15.5; 15.5. 展开; 15.4; 8.3; 9.9; 15.4. 靠背调节手柄操作力（N）; 54.9; 54.2; 54.6; 54.9. 腰托调节按钮操作力（N）; 10.3; 8.9; 10.6; 10.6. 座垫解锁力（N）; 98.7; 99.5; 99.1; 99.5. 座垫垫翻转力（N）; 24.7; 25.6; 25.0; 25.6.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**