检  测  报  告

试验名称：调节机构操作力试验

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 电动驾驶员座椅总成 | 车 型 | 吉利G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 68EN2531-00030 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李燕龙 电话：15301355079 | 送样日期 | 2023年9月7日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年9月25日 |
| 试验项目 | 调节机构操作力试验 |  |  |
| 试验标准 | Q/JLS J7110162-2018 5.4 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2023年9月7日座椅开发部送检的吉利G3电动驾驶员座椅总成按照 Q/JLS J7110162-2018进行调节机构操作力试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年9月25日—2023年9 月25日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：25.2℃；湿度：69.0% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制万能材料试验机 | N-009 | WDW-100 | 吉林省汇成检测技术有限公司 | ±1% | 2023年11月7日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

手柄式调节手柄在距手柄前端10mm处测量手柄解锁力； 水平调节功能（横向调节参考执行）：座椅固定在地板或者试验台架上，在座垫上放置75kg的假人或同等质量的重物，扳起水平调节手柄，使之处于解锁状态，测出操作力大小； 高度调节功能：在座垫上放置75kg的假人或同等质量的重物，扳起高度调节手柄，测出操作力大小。 腰部调节：操纵调节开关实现腰部调节功能，测出操作力大小。 座垫深度调节功能：座椅固定在地板或试验台架上，操纵解锁开关解锁座垫深度调节功能，测量解锁力； 阻尼（刚度）调节功能：操纵阻尼调节开关实现阻尼（刚度）调节功能，测出操作力大小； 速降功能：操纵速降开关实现速降功能，测出操作力大小；

2、评价标准

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 操作对象; NO.1; NO.2; NO.3; 最大值. 电动驾驶员座椅总成; 128-001-202309; 速降开关（N）; 开; 4.29; 4.86; 4.83; 4.86. 关; 3.44; 3.15; 3.98; 3.98. 靠背调节按钮 （N）; 向前; 4.76; 4.81; 4.90; 4.90. 向后; 6.21; 6.18; 6.38; 6.38. 侧翼调节按钮 （N）; 3.91; 3.82; 3.90; 3.91. 腰托调节按钮 （N）; 上; 2.17; 2.28; 2.66; 2.66. 下; 3.45; 3.76; 3.59; 3.76. 前; 4.08; 4.19; 4.30; 4.30. 后; 3.75; 3.29; 3.47; 3.75. 滑轨调节按钮 （N）; 向前; 4.52; 4.63; 4.63; 4.63. 向后; 4.40; 4.42; 4.38; 4.42. 高度调节按钮 （N）; 向上; 9.24; 8.75; 8.92; 9.24. 向下; 7.80; 7.69; 7.80; 7.80. 倾角调节按钮（N）; 向上; 8.21; 8.39; 8.66; 8.66. 向下; 7.12; 7.14; 7.09; 7.14. 扶手操作力 （N）; 展开; 10.89; 12.74; 12.76; 12.76. 、; 折拢; 13.68; 15.17; 14.29; 15.17. 座深调节手柄操作力 （N）; 60.17; 59.83; 45.84; 60.17. 阻尼调节手柄操作力（N）; 向上; 向下. 1; 18.91; 1; 18.12. 2; 18.20; 2; 17.29. 3; 17.83; 3; 16.54. 4; 16.92; 4; 17.88. 5; 18.41; 5; 17.29. 6; 17.15; 6; 17.10. 7; 15.24; 7; 18.54. 8; 15.29; 8; 18.39.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**