检  测  报  告

试验名称：扶手耐久

| 主检： |  | 日期： | 2023年8月14日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2023年8月15日 |
| 批准： |  | 日期： | 2023年8月15日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | TX单通风 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0015382 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 胡天赐 电话：15614020911 | 送样日期 | 2023年10月9日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年10月9日 |
| 试验项目 | 扶手耐久 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20231009SQS140试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2023年10月9日座椅开发部送检的TX单通风驾驶员座椅总成按照GR20231009SQS140试验申请单进行扶手耐久检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年10月9日—2023年10月10日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：21.3℃；湿度：40.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟人体进出座椅试验机 | Q-058 | / | 哈尔滨三迪 | 传感器：力值±0.25%FS | 2024年7月8日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 将扶手固定到座椅骨架（或起相同作用的刚性件）上，调整扶手到最低位置，以频率5次/min~25次/min，按下程序做5000个循环周期。 - 由最低位置调整到最后位置； - 由最后位置调整到最低位置； - 1-2为一个循环周期。

2.评价标准

试验后，工作正常，且不应该出现明显的零件磨损和异响。座椅护面允许出现轻微磨损，不允许出现开线、破洞等。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样品编号; 试验后; 备注. 工作是否正常; 是否出现明显的零件磨损和异响; 座椅护面是否出现开线、破洞等. 驾驶员座椅总成; 140-001-202310; 是; 否; 该座椅无护面; /.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**