检  测  报  告

试验名称：靠背骨架总成强度试验

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 主驾驶员座椅靠背骨架总成 | 车 型 | 金琥E99 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 321911100100 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 湖南技术质量部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 胡曾旋 电话：18670813962 | 送样日期 | 2023年10月13日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年10月17日 |
| 试验项目 | 靠背骨架总成强度试验 |  |  |
| 试验标准 | QC/T 740-2017 5.12 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年10月13日湖南技术质量部的金琥E99主驾驶员座椅靠背骨架总成按照QC/T 740-2017进行靠背骨架总成强度试验，只提供数据不评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年10月17日—2023年10月17日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：20.3℃；湿度：35.5% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六通道座椅强度试验机 | Q-008 | QXII-CFY-06 | 长春市齐祥科技有限责任公司 | 5‰ | 2023年7月27日 |
| 2 | 数显倾角仪 | Q-072 | 0-90° | 韦度电子 | ±0.2° | 2023年11月16日 |
| 3 | 钢板尺 | L-182 | 0-1000mm | / | 1mm | 2023年8月2日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 加载方向; 结果描述. 主驾驶员座椅靠背骨架总成; 143-002-202310; 前向; 加载到882N前，左后侧滑轨与底脚连接处变形。. 143-003-202310; 后向; 靠背骨架产生塑性变形时，加载力值小于1470N。. 前向曲线. 后向曲线.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**