工作联系函

（内部）                   编号：ZYZZ -

□申请 □通知 通报 报告

主题：关于H4成品工装车-制作报告

| 领导： 一、背景 1、接到营销韩香伶邮件输入,福田戴姆勒为降低成本，主、副驾座椅推行VMI排序直供上线，要求格拉默、天成和光华荣昌，三家做成通用器具，满足3家的座椅承载，目前格拉默的工装车已体现，我司使用的也是格拉默的工装车。截止到2023年10月30号，格拉默已不让我司使用他们的工装车，需要咱们新投制工装车。 2、VMI排序直供上线，要求工装车尺寸相同，可以同时放3家的座椅。精准排序后，每个工装车上的6把座椅有可能3家的都有。 3、从外库到主机厂上线，使用的是福田的物流车（9.6米侧飞翼货车，每车装8个工装车），其中有一个物流车是我司提供，其余物流车是福田提供的，都是9.6米侧飞翼货车。 4、现有格拉默工装车的供应商供应商是：安华物流，方案见下图： 主驾成品工装车; 副驾成品工装车. 外形尺寸：2220mm*1050mm; 外形尺寸：2120mm*1100mm. - 二、措施 - 按照福田要求，我司需要投制22个主驾工装车和22个副驾工装车。 - 按照租工装车和制作工装车的分析： - 工装车; - 月度租赁费 - （包含器具维修养护）; - 年度租赁费用 - （租22个工装）. - 主驾; - 176元/个; - 176*12*22=46464元. - 副驾; - 176元/个; - 176*12*22=46464元. - 工装车; - 制作新工装车费用; - 总投入费用; - 分析. - 主驾; - 3700/个; - 3700*22=81400元; - 租赁1年的费用占投入费用的57%. - 副驾; - 3500/个; - 3500*22=77000元; - 租赁1年的费用占投入费用的60%. - 按照费用计算，新制作工装车更为合适。 - 目前咱们现有工装车尺寸比福田正在使用的工装车尺寸小，改制的话，费用也不低；现有工装车也已使用10多年了，磨损严重，不具备再改造的价值。 - 主驾工装车；; - 副驾工装车. - 福田使用工装车尺寸：2220mm*1050mm; - 福田使用工装车尺寸：2120mm*1100mm. - 我司现有H4工装车尺寸：1950mm*870mm; - 我司现有H4工装车尺寸：1950mm*870mm. 三、投入新的工装车，更改为A6座椅的方案说明： 更改说明：主驾成品工装车的框架不用更改，因H4主驾和A6主驾的安装尺寸不同，底支架的形状不同，需要更改限位机构来满足更改; 更改图示：. 更改说明：副驾成品工装车的框架不用更改，因H4主驾和A6主驾的安装尺寸不同，副驾底座（也就是牛头）的形状不同，需要更改限位机构来满足更改，黄色的定位块更换成可安装A6座椅尺寸的即可; 更改图示：. 四、跟现有H6成品工装车的模式进行对比： - H6; - H4/A6; - 差异. - 运输模式; - H6座椅是提货制 - 从光华荣昌工装车运输到戴姆勒，用12.5米的半挂，每车装10个工装车，运输30套座椅。; - H4和A6是送货制 - 从光华荣昌用围板箱运输到福田中转库，用12.5米的半挂，运输80套座椅，中转库到上线用成品工装车运输，用福田9.6米的侧飞翼货车运输，每车装8个工装车，24套座椅。; - 优点：装载量多，运输成本降低； - 缺点：增加2次搬运的过程（1装1拆）。. - 经过计算，运输方式1（河北到中转库用围板箱，中转库到主机厂用工装车）比运输方式2（河北到主机厂用工装车，直送工位），运费可节省15元左右。 - 五、结论 - 新投入主驾工装车22个，副驾工装车22个，预估投入费用含税16万元。可以满足现在H4座椅的成品发货，和后面A6项目的成品发货。 - 望领导批示！ |
| --- |
| 拟文：冯敬乾 | 审核： | 批准： | 发起部门：工艺工程部 |
| 发起部门意见： |  |  | 批准日期： |
| 接收部门意见： |  |  | 接收日期： |
| 总经理的意见： |  |  | 批准日期： |