检  测  报  告

试验名称：手动折叠耐久

| 主检： |  | 日期： | 2023年02月15日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2023年02月16日 |
| 批准： |  | 日期： | 2023年02月16日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 折叠机芯 | 车 型 | B41V |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BTM0000008/ BTM0000009 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 研发中心 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 范蒙浩 电话：15373888120 | 送样日期 | 2023年9月6日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年10月17日 |
| 试验项目 | 手动折拢耐久 |  |  |
| 试验标准 | QBAIC C215142-2022 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年9月6日 研发中心 送检的B41V折叠机芯依据 QBAIC C215142-2022进行手动折拢耐久检测，经检测不符合要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年10月17日--- 2023年10月31日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：20.3℃；湿度：41.7% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2024年7月8日 |
| 2 | 步入式环境试验仓 | R-023 | GDWJS-24M | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | ±2℃ | 2024年7月8日 |
| 3 | 后视镜折叠耐久试验台 | N-092 | ZDNJ | 上海聚德永升测控系统有限公司 | / | / |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

后视镜总成处于实际装配状态，按照设计状态操作500次循环，一次循环为：从驾驶位置折叠到停车位置4次，从驾驶位置向前折叠1次，后视镜总成转动无干涉、调节功能正常。 循环顺序：手动折叠操作顺序依次为：室温下250次循环；在(55±2)℃/95%相对湿度下进行50次循环；室温下50次循环；在(55±2)℃环境条件下进行50次循环。

2、评价标准

外后视镜相对供货状态下测得的转矩值的变化量不得超过±20%。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品编号 项目; 折叠机芯124-001-202309; 折叠机芯 124-002-202309. 力矩(N·m); 力矩(N·m). 试验前; 行车方向; 14.90; 13.21. 行车反方向; 13.72; 12.07. 试验后; 行车方向; 12.60; 10.91. 行车反方向; 9.86; 10.34. 试验后力矩变化量（%）; 行车方向; -15.44; -17.41. 行车反方向; -28.13; -14.33. 是否超过供货状态下转矩值±20%; 是; 否.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**