检  测  报  告

试验名称：座椅扶手强度

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 扶手总成 | 车 型 | 统帅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | LG1611510310 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 项目 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 吴孝伟 电话：15301355079 | 送样日期 | 2023年10月20日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年10月20日 |
| 试验项目 | 座椅扶手强度 |  |  |
| 试验标准 | QC/T 740-2017 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年10月20日项目送检的统帅扶手总成依据QC/T 740-2017进行座椅扶手强度检测，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年10月20日—2023年10月20日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：19.5℃；湿度：30.9% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2023年11月7日 |

三、试验方法及评价标准

- 试验方法

座椅扶手固定在刚性家具商，在离座椅扶手前端25mm处加载一个445N的垂直向下载荷，载荷由一个直径为50mm的圆盘施加并持续5s，测量座椅扶手的最大变形（弹性变形）和塑性变形，在相同位置加载一个222N的侧向载荷。测量座椅扶手的最大变形（弹性变形）和塑性变形。试验前需去除加载位置的护面和泡沫。

2、评价标准

垂直向下加载时座椅扶手的最大变形（弹性变形）不大于76mm，塑性变形不大于25mm；侧向加载时座椅扶手的最大变形（弹性变形）不大于25mm，塑性变形不超过6mm。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 方向; 最大变形 （弹性变形） mm; 塑性变形 （mm）. 扶手总成; 146-001-202310; 垂直; 36.12; 10.83. 侧向; 31.00; 5.91.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**