检  测  报  告

试验名称:电流消耗

| 主检： |  | 日期： | 2023年3月19日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 折叠机芯 | 车 型 | B41V |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BTM0000008/ BTM0000009 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 研发中心 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 范蒙浩 电话：15373888120 | 送样日期 | 2023年9月6日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年9月18日 |
| 试验项目 | 电流消耗 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单GR20230906SQS124 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年9月6日后视镜开发部送检的折叠机芯按照试验申请单GR20230906SQS124进行电流消耗试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年9月18日—2023年9月18日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：24.7℃；湿度：71.2% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流可调稳压电源 | Q-023 | KXN-3030D | 深圳市兆信电子仪器设备有限公司 | / | 2024年7月8日 |
| 2 | 示波器 | Q-053 | ZDS2024B | 广州致远电子有限公公司 | 0.01A | 2024年7月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将后视镜按实际安装状态放置，进行测量电压为（13.0±0.1）V，分别测量外后视镜镜片最上端和最下端、最左端和最右端之间的调节电流及堵转电流，以及外后视镜镜头折叠电机的调节电流及堵转电流。

2、评价标准

外后视镜总成应满足下列要求： a) 折叠器电流≤0.30A；

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 折叠器电流≤0.30A；. 折拢; 展开. 折叠机芯; 124-001-202309; 0.15; 0.14. 折叠机芯; 124-002-202309; 0.20; 0.20.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**