检  测  报  告

试验名称：靠背骨架总成间隙

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | H4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | H468100000044 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李宁 电话：19213058797 | 送样日期 | 2023年10月18日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年11月2日 |
| 试验项目 | 靠背骨架总成间隙 |  |  |
| 试验标准 | QC/GR-SYZY02-2022 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对 2023年10月18日座椅开发部送检的H4驾驶员座椅总成按照QC/GR-SYZY02-2022进行靠背骨架总成间隙检测，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年11月2日—2023年11月2日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：20.0℃；湿度：61.1% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制万能材料试验机 | N-009 | WDW-100 | 吉林省汇成检测技术有限公司 | ±1% | 2023年11月7日 |
| 2 | 直角尺 | L-188 | 250*500mm | 德力西 | 1mm | 2024年03月19日 |
| 3 | 数显倾角仪 | Q-072 | 0-90° | 韦度电子 | ±0.2° | 2023年11月16日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1.将座椅骨架固定在试验台上并调节至设计位置； 2.沿靠背躯干线，距H点上方500mm处，沿X方向施加试验力至300N，沿X方向测量骨架的位移量； 3.沿靠背躯干线，距H点上方500mm处，沿-X方向施加试验力至300N，沿-X方向测量骨架的位移量； 4.沿靠背躯干线，距H点上方500mm处，沿Y方向施加试验力至300N，沿Y方向测量骨架的位移量； 5.沿靠背躯干线，距H点上方500mm处，沿-Y方向施加试验力至300N，沿-Y方向测量骨架的位移量；

2、评价标准

高端车型（双边调角器） X≤16mm，-X≤20mm Y≤42mm，-Y≤38mm

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; X; -X; Y; -Y; 备注. 驾驶员座椅总成 145-001-202310; NO.1; 间隙（mm）; 19.85; 19.35; 34.04; 36.91; 样件检查时出现滑齿现象. NO.2; 间隙（mm）; 16.56; 22.07; 30.13; 37.87. NO.3; 间隙（mm）; 21.01; 19.67; 30.82; 39.38. 间隙最大值（mm）; 21.01; 22.07; 34.04; 39.38.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**