检  测  报  告

试验名称: 电动调节耐久

| 主检： |  | 日期： | 2023年3月19日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 折叠机芯 | 车 型 | B41V |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BTM0000008/ BTM0000009 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 研发中心 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 范蒙浩 电话：15373888120 | 送样日期 | 2023年9月6日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年9月22日 |
| 试验项目 | 电动调节耐久 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 GR20230906SQS124 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年9月6日研发中心送检的折叠机芯按照试验申请单进行电动调节耐久检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年9月22日—2023年10月8日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：24.7℃；湿度：51.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合电调试验系统 | Q-074 | / | / | / | / |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

在电压（13.0±0.1）V下调整后视镜，后视镜总成处于实际装配状态。 循环顺序：在室温下50 000次循环 一次循环包括以下过程： a) 折叠到停车位置，在卡止位置工作1s； b) 折叠至驾驶位置，在卡止位置工作1s；

2、评价标准

外后视镜各项功能应保持正常，不得产生异响，不得有对初始位置的镜子安装和维护造成任何困难的磨损。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 是否有对初始位置的镜子安装和维护造成任何困难的磨损; 是否产生异响; 各项功能是否正常. 折叠机芯; 124-001-202309; 否; 否; 是. 折叠机芯; 124-002-202309; 否; 否; 是.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**