检  测  报  告

试验名称:总成性能-静态舒适性体压分布

| 主检： |  | 日期： | 2023年3月8日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | H4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | H468100000096 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李宁 电话：18202296300 | 送样日期 | 2023年6月15日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年9月13日 |
| 试验项目 | 总成性能-静态舒适性体压分布 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20230612SQS079申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年6月15日产品开发部送检的H4驾驶员座椅总成按照编号GR20230612SQS079申请单进行总成性能-静态舒适性体压分布检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年9月13日—2023年9月13日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度： 52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体压分布测试仪 | Q-020 | CONFORMat | 北京麦斯科技（代理） | ±5% | / |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

舒适性静态测试：压力分布测试，试验人员体重为75~83kg，测试部位的乘员应全身放松，佩戴安全带，驾驶员的双手自然的置于转向盘上，在试验过程中应保持坐姿不变，一般情况下乘员应自然地靠在靠背上，待压力稳定后，截取一帧数据作为测量结果。

2、评价标准

人体压强≤180mmHg

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 结果. 驾驶员座椅总成; 079-004-202306. 座垫压强：87mm/Hg; 靠背压强：32mm/Hg.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**