检  测  报  告

试验名称：总成性能-模拟人体进出试验

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

- 送样检测仅对样品负责。

- 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | H4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | H468100000096 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李宁 电话：18202296300 | 送样日期 | 2023年6月15日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年9月14日 |
| 试验项目 | 总成性能-模拟人体进出试验 |  |  |
| 试验标准 | QC/T 950-2019 5.14 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年6月15日 座椅开发部送检的H4驾驶员座椅总成按照QC/T 950-2019标准进行总成性能-模拟人体进出试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年9月14日—2023年9月21日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：24.9℃；湿度：60.3 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟人体进出座椅试验机 | Q-058 | / | 哈尔滨三迪 | 传感器：力值±0.25%FS | 2024年7月8日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

2、评价标准

按5.14座椅进行25000次试验后： - 座椅面套不应出现断裂，结团，不应脱散和漏底，不允许出现损伤，缝线不允许断裂，座椅结构件不应出现开裂和损坏； 座椅加热垫应无短线、短路、异常发热、漏电、脱落、覆盖层损伤和其他失效。座椅加热电阻值偏差应不超过规定值的±10%。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 座椅面套; 座椅结构是否出现开裂和损伤; 座椅加热垫; 备注. 是否出现断裂，结团; 是否脱散和漏底; 是否出现损伤; 缝线是否断裂; 有无短线、短路、异常发热、漏电、脱落、覆盖层损伤和其他失效; 电阻值; 与规定值偏差（%）. 驾驶员座椅总成; 079-004-202306; 否; 否; 否; 否; 否; /; /; /; 该座椅无加热功能.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**