检  测  报  告

试验名称：总成性能-高低温循环试验

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

- 送样检测仅对样品负责。

- 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | H4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | H468100000096 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李宁 电话：18202296300 | 送样日期 | 2023年6月15日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年10月12日 |
| 试验项目 | 总成性能-高低温循环试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20230612SQS079申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年6月15日 座椅开发部送检的H4驾驶员座椅总成按照编号GR20230612SQS079申请单进行总成性能-高低温循环试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年10月12日—2023年11月7日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：20.8℃；湿度：57.5% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 步入式环境试验仓 | R-023 | GDWJS-24M | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | ±2℃ | 2024年7月8日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

80℃×5H -> 30℃×2H -> 50℃×5H×95% -> -40℃×2H 为一个循环；共20个循环。

2、评价标准

- 锁紧机构工作正常； - 试验后满足以下两个条件：①每个座椅机构工作正常；②装饰件，座椅材料，护盖和操作杆没有出现异常变形和开缝。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 锁紧机构是否工作正常; 试验后; 备注. 每个座椅机构工作是否正常; 装饰件，座椅材料，护盖和操作杆有无出现异常变形和开缝. 驾驶员座椅总成; 079-003-202306; 是; 是; 无; /.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**