检  测  报  告

试验名称：降温试验

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 电动驾驶员座椅总成 | 车 型 | G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 68EN2531-0030 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 付成野 电话：15010533465 | 送样日期 | 2023年12月26日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年12月27日 |
| 试验项目 | 降温试验 |  |  |
| 试验标准 | Q/JLY J7111361B-2023 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对 2023年12月26日开发部送检的G3电动驾驶员座椅总成按照Q/JLY J7111361B-2023进行降温试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年12月27日—2023年12月27日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：7.1℃；湿度：37.4% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 步入式环境仓 | R-023 | GDWJS-24M | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | ±2℃ | 2024年7月8日 |
| 2 | 多路温度测试仪 | R-091 | JK-16C | 常州金艾联电子科技有限公司 | ±1℃ | 2024年11月19日 |
| 3 | 直流稳压电源 | Q-023 | KXN-3030D | 深圳市兆信电子仪器设备有限公司 | / | 2024年7月8日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将座椅放置在环境舱中间，使测试人员面朝环境舱门乘坐；热电偶插进座椅面套孔2mm；放 3 个热电偶在座垫出风口上，3 个放置靠背出风口上，1 个放置在环境舱内测量环境舱内的温度； 测试步骤： 1.将座椅放置在环境温度为60℃的环境舱内存储2h； 2.存储完成后，测试人员进入环境舱，关上环境舱门，静候大约5min（预处理期间，测试人员不能坐在座椅上)； 3.测试开始时，打开环境舱门，测试人员在座椅上乘坐； 4.测试时，监测各个点温度，第 10min，座垫和靠背的表面温度低于 37℃。

2、评价标准

座椅放置在环境舱内，以最高档开启通风10min 之后，座椅表面温度不得高于37℃。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 测量区域; 最高档开启通风10min 之后，座椅表面温度 ℃; 备注. 电动驾驶员座椅总成; 176-001-202312; 靠背; 位置1：35.1; /. 位置2：35.8. 位置3：31.1. 座垫; 位置1：33.5; /. 位置2：36.5. 位置3：33.4.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**