检  测  报  告

试验名称：靠背骨架总成间隙测试

| 主检： |  | 日期： | 2023年11月08日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2023年11月09日 |
| 批准： |  | 日期： | 2023年11月09日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | 伊思灵华泰 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 侯广冀 电话：17772539804 | 送样日期 | 2023年12月14日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年12月19日 |
| 试验项目 | 靠背骨架总成间隙测试 |  |  |
| 试验标准 | QC/T 740-2017 5.10及编号GR20231214SQS168申请单 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对 2023年12月14日座椅开发部送检的伊思灵华泰驾驶员座椅总成按照 QC/T 740-2017及编号 GR20231214SQS168申请单进行靠背骨架总成间隙测试，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年12月19日—2023年12月19日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：5.8℃；湿度：22.7% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制万能材料试验机 | N-009 | WDW-100 | 吉林省汇成检测技术有限公司 | ±1% | 2024年11月12日 |
| 2 | 直角尺 | L-188 | 250*500mm | 德力西 | 1mm | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将前座椅骨架总成固定在试验台上并调节至设计位置，在靠背上横梁上端中心（对于管框结构为上横管中心）施加一个试验力，方向为前后纵向，大小为147N，前向加载和后向加载的测量值之和即为间隙。

2、评价标准

当加载力到达49N时，座椅靠背的间隙不应超过10mm。当加载力达到147N，加载点最总位移不应超过30mm。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 载荷（N）; 右向; 左向; 总间隙（mm）; 最大值 （mm）. 力值N; 间隙mm; 力值N; 间隙mm. 驾驶员座椅总成 168-001-202312; 49; 50.70; 10.29; 50.31; 7.78; 18.07; 18.95. 49.50; 9.32; 50.97; 7.78; 17.10. 50.22; 11.31; 50.40; 7.64; 18.95. 147; 147.61; 27.92; 147.73; 24.14; 52.06; 52.71. 148.06; 27.17; 148.74; 24.58; 51.75. 147.71; 27.60; 148.00; 25.11; 52.71. 载荷（N）; 后向; 前向; 总间隙（mm）; 最大值 （mm）. 力值N; 间隙mm; 力值N; 间隙mm. 49; 50.23; 7.47; 49.65; 6.00; 13.47; 13.48. 49.22; 6.68; 50.93; 6.80; 13.48. 50.38; 6.86; 50.62; 6.07; 12.93. 147; 148.72; 17.10; 148.30; 18.30; 35.4; 36.06. 147.76; 16.44; 147.52; 18.03; 34.47. 146.41; 17.38; 148.86; 18.68; 36.06.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**