检  测  报  告

试验名称：进出模拟试验

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 电动驾驶员座椅总成 | 车 型 | G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 68EN2531-00030 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 付成野 电话：15010533465 | 送样日期 | 2023年12月26日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年1月5日 |
| 试验项目 | 进出模拟试验 |  |  |
| 试验标准 | Q/JLY J7111361B-2023 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对 2023年12月26日开发部送检的G3电动驾驶员座椅总成按照Q/JLY J7111361B-2023进行进出模拟试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年1月5日—2024年1月11日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：21.6℃；湿度：31.5% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟人体进出座椅试验机 | Q-058 | / | 哈尔滨三迪 | 传感器：力值±0.25%FS | 2024年7月8日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 1.准备一个三维假人模型制造的压头，三维假人模型按照SAE J86的50%假人，压头包一层12mm的泡沫和牛仔布（试验过程中牛仔布破损需要更换新的牛仔布再继续进行试验），把适当的重物配置到压头上使压头保持重量在54kg； - 在常温23℃±2℃的条件下，把座椅固定在模拟人体进出试验台上，座椅调节至设计位置，头枕调节至最高位置，模拟人体进出座椅轨迹编制机器人的运行程序（如图2） - 或者由实车/模拟实车环境采集，各车型根据实际情况二者选一应用。 - 压头水平滑入座椅并陷入座垫边翼和靠背边翼各约25mm压头旋转30°使压头后部内侧先进入，压头继续进入直到压头中心线和座椅中心线对齐； - 压头蠕动使之在座椅内平稳； - 压头陷入座椅直到载荷为540N； - 压头约以30°，540N载荷蠕动靠背； - 压头以540N载荷停留在座椅直到一半移出座椅； - 一但压头一半移出座椅，它就随座椅边翼而滑动，当压头移出是，座椅边翼有较大的压陷。 - 试验频率：4.5次/min 试验次数：模拟人体进出进行25000次试验。

2、评价标准

通风系统应能承受25000个循环的模拟负载运行试验，试验期间通风系统以最高档位通电工作，整个过程中通风系统应正常。试验后，通风系统应能正常工作，装配部位不得有脱落，风扇不得有异响产生。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 试验期间通风系统是否正常工作; 试验后. 通风系统是否能正常工作; 装配部位有无脱落; 风扇有无异响. 电动驾驶员座椅总成; 176-001-202312; 是; 是; 无; 无.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**