检  测  报  告

试验名称：靠背骨架总成间隙测试

| 主检： |  | 日期： | 2023年11月08日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2023年11月09日 |
| 批准： |  | 日期： | 2023年11月09日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成/电动驾驶员座椅总成/副驾驶员座椅总成 | 车 型 | G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 68EN2531-00010/68EN2531-00030/ 71EN2531-00010 | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 侯广冀 电话：17772539804 | 送样日期 | 2024年1月2日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年1月3日 |
| 试验项目 | 靠背骨架总成间隙测试 |  |  |
| 试验标准 | QC/T 740-2017 5.10及编号GR20240102SQS001申请单 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对 2024年1月2日座椅开发部送检的G3驾驶员座椅总成/电动驾驶员座椅总成/副驾驶员座椅总成按照QC/T 740-2017及编号 GR20240102SQS001申请单进行靠背骨架总成间隙测试，只出数据不评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年1月3日—2024年1月3日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：7.9℃；湿度：34.8% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制万能材料试验机 | N-009 | WDW-100 | 吉林省汇成检测技术有限公司 | ±1% | 2024年11月12日 |
| 2 | 直角尺 | L-188 | 250*500mm | 德力西 | 1mm | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将前座椅骨架总成固定在试验台上并调节至设计位置，在靠背上横梁上端中心（对于管框结构为上横管中心）施加一个试验力，方向为前后纵向，大小为147N，前向加载和后向加载的测量值之和即为间隙。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 载荷（N）; 间隙mm; 总间隙（mm）; 最大值 （mm）. 右向; 左向. 驾驶员座椅总成 001-001-202401; 49; 5.48; 6.47; 11.95; 13.02. 5.53; 6.90; 12.43. 6.226; 6.76; 13.02. 147; 15.44; 14.80; 30.24; 32.79. 17.13; 14.99; 32.12. 18.20; 14.59; 32.79. 电动驾驶员座椅总成 001-002-2022401; 49; 9.60; 13.59; 23.19; 23.19. 8.01; 13.55; 21.56. 9.96; 13.23; 23.19. 147; 24.44; 29.09; 53.53; 53.53. 23.18; 29.89; 53.07. 24.46; 28.66; 53.12. 副驾驶员座椅总成 001-003-202401; 49; 1.05; 1.16; 2.21; 2.45. 1.14; 1.31; 2.45. 1.07; 1.19; 2.26. 147; 4.24; 3.50; 7.74; 8.05. 4.30; 3.56; 7.86. 4.32; 3.73; 8.05.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**