检  测  报  告

试验名称：噪音测试

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 68EN2531-00030(SHT0015770) | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 付成野 电话：15010533465 | 送样日期 | 2024年1月22日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年1月22日 |
| 试验项目 | 噪音测试 |  |  |
| 试验标准 | Q/JLY J7111361B-2023 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对 2024年1月22日开发部送检的G3驾驶员座椅总成按照Q/JLY J7111361B-2023进行噪音测试，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年1月22日—2024年1月22日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：7.4℃；湿度：21.8% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声测试系统 | Q-026 | DT9837 | 恒信大友（北京）科技有限公司 | / | 2024年11月15日 |
| 2 | 直流稳压电源 | Q-023 | KXN-3030D | 深圳市兆信电子仪器设备有限公司 | / | 2024年7月8日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1.电压：24V； 2.背景噪音必须小于30dB（A）； 3.风扇单体噪音测试:风扇进风口朝上安装在标准样块上(海绵垫厚度10mm)，麦克风位于出风口正上方1m处，测量过程中风扇进出风口及周围不应有任何遮挡； 4.整椅噪音测试：风扇按照设计要求安装在座椅总成上，麦克风位于95th假人正常坐姿人耳处,测 量过程座椅承受75kg、95th假人负载

2、评价标准

a）单体风扇噪音≤50 b）负载 75kg，95th 假人人耳处： Ⅰ类：通风系统噪音≤42 ； Ⅱ类：通风系统噪声≤45 ；

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 测试 类型; 结果dB(A). 驾驶员座椅总成; 013-001-202401; 风扇 单体; 41.5. 整椅; 48.4.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**