检  测  报  告

试验名称：温升性能试验、饱和特性试验

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 68EN2531-00030(SHT0015770) | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 付成野 电话：15010533465 | 送样日期 | 2024年1月19日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年1月23日 |
| 试验项目 | 温升性能试验、饱和温度特性试验 |  |  |
| 试验标准 | Q/JLY J7110670A-2012 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对 2024年1月19日开发部送检的G3驾驶员座椅总成按照Q/JLY J7110670A-2012进行温升性能试验、饱和温度特性试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年1月23日—2024年1月23日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：5.7℃；湿度：18.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 步入式环境仓 | R-023 | GDWJS-24M | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | ±2℃ | 2024年7月8日 |
| 2 | 多路温度测试仪 | R-091 | JK-16C | 常州金艾联电子科技有限公司 | ±1℃ | 2024年11月19日 |
| 3 | 直流稳压电源 | Q-023 | KXN-3030D | 深圳市兆信电子仪器设备有限公司 | / | 2024年7月8日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

注：测试电压为24v

2、评价标准

4.2.3.1.1 对于定温值的单温加热座椅，在规定测试环境温度为0 0-2度试验条件下，加热开始5min后，座椅椅面的温升达到的温度应不低于25℃；10～15min达到饱和温度。 4.2.3.1.2 温升期间，对于高低温加热座椅，高温档温升特性见4.2.3.1.1，各被测试点最高温差为±5℃；对于恒温型加热座椅，温升特性见4.2.3.1.1，各被测试点最高温差为±3℃；对于多温型加热座椅，温升特性应符合产品图样规定的分档定义，各被测试点最高温差为±5℃。最高椅面温度不得高于50℃。 4.2.3.2 饱和温度特性 工作（10~15）min，座椅表面温度应达到饱和，饱和温度应在：设定温度±5℃。座椅表面温度达到饱和后,各点温差不能超过10℃,整个实验过程中,温度不能超过最高允许温度50℃。加热垫饱和温度为（38 ±5）℃，工作中加热丝温度不得超过90℃。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称及编号; 测量 区域; 温升性能; 饱和温度特性. 5分钟后座椅表面平均温度 ℃; 座椅表面平均温度达到饱和温度的时间min; 最高温差 ℃; 档位是否符合图样规定的分档定义; 最高椅面温度 ℃; 是否达到饱和温度; 各点温差 ℃; 最高温度 ℃; 加热垫饱和温度 ℃; 工作中加热丝温度 ℃. 驾驶员座椅总成 175-001-202312; 靠背; 22.70; 未达到; 26.3; 是; 57.8; 未达到; 26.3; 57.8; 42.20; 70.00. 坐垫; 26.45; 25; 25.3; 是; 60.1; 是; 25.3; 60.1; 49.50; 64.00. 注：图样规定的分档定义为 一档：38℃；二档：40℃；三档：42℃ 。

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**