检  测  报  告

试验名称：扶手斜向承载力

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 左侧扶手本体总成 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0011612 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 林东伟 电话：15774394381 | 送样日期 | 2024年1月9日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年1月10日 |
| 试验项目 | 扶手斜向承载力 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号 GR20240109SQS004申请单 |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2024年1月9日 座椅开发部送检的H6左侧扶手本体总成依据编号 GR20240109SQS004申请单进行扶手斜向承载力检测，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年1月10日—2024年1月10日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度9.3℃；湿度：27.4% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2024年11月12日 |
| 2 | 微机控制万能材料试验机 | N-009 | WDW-100 | 吉林省汇成检测技术有限公司 | ±1% | 2024年11月12日 |
| 3 | 数显倾角仪 | Q-071 | 0-90° | 韦度电子 | ±0.2° | 2025年1月9日 |

三、试验方法及评价标准

- 试验方法

扶手斜向承载力（F2）：如图对扶手施加45°方向990N的力，记录时间-位移曲线、永久变形量。

2、评价标准

扶手不得出现破损、裂纹或严重的永久性损伤，施力点位置永久变形量≤10mm。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 加载力值（N）; 永久变形量（mm）; 是否出现破损、裂纹或严重的永久性损伤. 左侧扶手本体总成; 004-001-2202401; 1004.7; 22.10; 否.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**