检  测  报  告

试验名称：六自由度振动耐久

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010)60793358-5711     邮    编：102200

| 样品名称 | 减震驾驶员座椅总成 | 车 型 | 欧马可 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SLT0011404 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 林东伟 电话：15774394381 | 送样日期 | 2023年11月7日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年11月9日 |
| 试验项目 | 六自由度振动耐久 |  |  |
| 试验标准 | Q GR-SYXJ01-2022及编号GR20231107SQS153申请单 |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年11月7日座椅开发部送检的欧马可减震驾驶员座椅总成按照Q GR-SYXJ01-2022及编号GR20231107SQS153申请单进行六自由度振动耐久检测，只提供数据不评价。 |  |  |
| 备注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年11月9日—2023年12月18日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：15.3℃；湿度：25.0% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六自由度摇摆台 | Q-062 | RC/ZDT-6/3-300(H) | 四平锐创动感电子科技有限公司 | 平移：X、Y、Z≤±0.75mm 角度：X≤±0.14°、Y≤±0.145°、Z≤±0.19° 行程回差：≤1mm 位置漂移：≤0.25mm | 2024年7月8日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

试验参数： - 使用工装将座椅固定到台架中心； - 滑轨调整到设计位置或指定位置； - 座椅高度调节到中间挡位或客户指定位置； - 座垫倾角调节到设计位置或客户指定位置； - 阻尼器调节到中间挡位或客户指定位置； - 靠背调节到设计角度或客户指定角度； - 扶手处于设计角度； - 座椅连接气压10bar，保证座椅减振功能正常； - 腰托结构处于设计位置或客户指定位置； - 将68kg的假人放置在座垫上，使用安全带系紧，必要时可以使用绑带固定； - 防尘罩、罩壳、面套等覆盖结构，如有观察或测量需求，在不影响试验进行和判定的前提下可拆卸或部分破坏。 - 戴姆勒全路谱200h

2、评价标准

不评价。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样件编号; 结果描述. 减震驾驶员座椅总成; 153-001-202311; 绞架侧板更换材料(SAPH440)合格，无变形开裂； 绞架上下固定块更换结构PA66合格，无变形，无破损，无磨损； 滑轨更换供应商合格，无变形开裂； 气囊囊皮更换供应商（力乐）合格，无磨损、漏气； 靠背调角器连接螺栓轴套破损（120h），更换易格斯样品后完成试验，无破损； 绞架螺栓无松动.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**