检  测  报  告

试验名称：座椅刚度要求

| 主检： |  | 日期： | 2022年11月19日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年11月19日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年11月19日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 副驾驶员座椅总成 | 车 型 | M4中卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | M468100000284 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 冯玉涛 电话：13400335290 | 送样日期 | 2024年2月18日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年2月26日 |
| 试验项目 | 座椅刚度要求 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20240218SQS023申请单 |  |  |
| 试验状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年2月18日座椅开发部送检的 M4中卡副驾驶员座椅总成按照编号GR20240218SQS023申请单进行座椅刚度要求检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年2月26日—2024年2月26日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：8.4℃；湿度：28.0% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制万能材料试验机 | N-009 | WDW-100 | 吉林省汇成检测技术有限公司 | ±1% | 2024年11月12日 |
| 2 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2024年11月12日 |
| 3 | 高度尺 | L-184 | 0-500mm | / | ±0.02mm | 2024年7月8日 |
| 4 | 直角尺 | L-188 | 250*500mm | 德力西 | ±1mm | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将座椅固定在试验台上，座椅调节至最高使用位置，在H点两侧分别对座椅底框边框对称处高度调节器施加压力100Kgf，测量施加力点下沉量。

2、评价标准

座椅刚度要求： - 静态不加载时，座椅后端左右两侧（H点Y向）的高度差小于2mm； - 在H点两侧分别对座椅底框边框对称处高度调节器施加压力100Kgf，测量施加力点下沉量，左右侧施加力点的下沉量的差异值小于5mm。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 结果描述; 备注. 副驾驶员座椅总成; 023-002-202402; - 静态不加载时，高度差1.2mm； - 左侧加载980.5N时，下沉量0.45mm； - 右侧加载981.2N时，下沉量0.46mm； - 两侧差异值0.01mm。; /.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**