检  测  报  告

试验名称:座垫的向下强度

| 主检： |  | 日期： | 2022年12月28日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 副驾驶员座椅总成 | 车 型 | J6P |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 6900010WH43-C00 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 胡天赐 电话：15614020911 | 送样日期 | 2024年3月19日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年3月19日 |
| 试验项目 | 座垫的向下强度 |  |  |
| 试验标准 | JA 6800-HL-2 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年3月19日座椅工程部送检的前座总成按照JA 6800-HL-2试验标准要求，检测座垫的向下强度，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年3月19日—2024年3月19日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：13.2℃；湿度：24.5% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2024年11月12日 |
| 2 | 直角尺 | L-188 | 250*500mm | / | 1mm | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

2、评价标准

- 1、试验时座垫不允许凸起。 - 2、试验时或试验后，锁止装置不允许解锁。 - 3、座椅骨架的永久变形：单人座椅≤3mm；长条座椅≤10mm。 - 4、座垫弹簧不允许出现脱落和出现裂纹，座椅骨架不允许出现脱落、裂纹、破损或开焊。 - 5、座椅调节装置工作正常且不允许出现裂纹破损和开焊。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 永久变形量（mm）; 状态描述. 副驾驶员座椅总成; 038-001-202403; 加载点; 骨架最前端; 试验时座垫未出现凸起，试验时和试验后，锁止装置未解锁，座垫弹簧未出现脱落和出现裂纹，座椅骨架未出现脱落、裂纹、破损或开焊。. 1mm; 0.5mm.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**