检  测  报  告

试验名称：滑槽左右上下间隙测量

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | G3左滑轨本体 | 车 型 | G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0016395 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李燕龙 电话：15301355079 | 送样日期 | 2024年3月7日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年3月8日 |
| 试验项目 | 滑槽左右上下间隙测量 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20240308SQS028申请单 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对 2024年3月7日座椅开发部送检的G3左滑轨本体按照编号GR20240308SQS028申请单进行滑槽左右上下间隙测量，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年3月8日—2024年3月8日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：10.7℃；湿度：28.3% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2024年07月08日 |
| 2 | 数显百分表 | L-179 | 0-50mm | 桂林广陆数字测控有限公司 | 0.01mm | 2024年07月12日 |
| 3 | 直角尺 | L-188 | 250mm*500mm | 德力西 | 1mm | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

滑槽前后间隙: 1.将滑槽固定在夹具上，分别将滑槽调整到最后、中段、最前位置锁止。 2.在内槽中心线距前端10mm位置放置一个百分表（如下图所示），百分表读数归零，在距前端10mm处施加一个向前的力F1=100N，之后释放F1，记录百分表读数S1；再施加一个向下的力F2=100N，之后释放F2，记录百分表读数S2。 滑槽垂直间隙: 1.将滑槽固定在夹具上，分别将滑槽调整到最后、中段、最前位置锁止。 2.在内槽中心线距前端10mm位置放置一个百分表（如下图所示），百分表读数归零，在距前端10mm处施加一个向上的力F1=50N，之后释放F1，记录百分表读数S1；再施加一个向下的力F2=50N，之后释放F2，记录百分表读数S2。 3.在内槽中心线距后端10mm放置一个百分表（如下图所示），百分表读数归零，在距后端10mm处施加一个向上的力F1=50N，之后释放F1，记录百分表读数S1；再施加一个向下的力F2=50N，之后释放F2，记录百分表读数S2。 滑槽横向间隙: 1.将滑槽固定在夹具上，分别将滑槽调整到最后、中段、最前位置锁止。 2.在内槽横向前（后）端10mm处放置一个百分表（如下图所示），百分表读数归零，在前（后）端10mm处施加一个向左的力F1=50N，之后释放F1，记录百分表读数S1；再施加一个向下的力F2=50N，之后释放F2，记录百分表读数S2。

2、评价标准

项目; 松动间隙（mm）. 位置; 载荷（N）. 前后; 100; ≤0.30. 左右; 50; ≤0.50. 上下; 50; ≤0.50.

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 测试位置; 测试方向; 间隙mm; 总间隙mm. G3左滑轨本体; 028-001-202403; 最前; 前向; 0.07; 0.10. 后向; 0.03. 左向; 0.93; 1.18. 右向; 0.25. 上向; 1.14; 1.33. 下向; 0.19. 中段; 前向; 0.01; 0.08. 后向; 0.07. 左向; 0.32; 0.47. 右向; 0.15. 上向; 0.71; 0.80. 下向; 0.09. 最后; 前向; 0.00; 0.18. 后向; 0.18. 左向; 0.89; 1.21. 右向; 0.32. 上向; 0.14; 1.16. 下向; 1.02. 028-002-202403; 最前; 前向; 0.08; 0.11. 后向; 0.03. 左向; 0.67; 0.89. 右向; 0.22. 上向; 1.08; 1.19. 下向; 0.11. 中段; 前向; 0.02; 0.21. 后向; 0.19. 左向; 0.29; 0.43. 右向; 0.14. 上向; 0.82; 0.87. 下向; 0.05. 最后; 前向; 0.01; 0.14. 后向; 0.13. 左向; 0.69; 0.96. 右向; 0.27. 上向; 0.20; 1.01. 下向; 0.81.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**