检  测  报  告

试验名称：滑槽左右上下间隙测量

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | G3右滑轨本体 | 车 型 | G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0016396 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李燕龙 电话：15301355079 | 送样日期 | 2024年3月7日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年3月8日 |
| 试验项目 | 滑槽左右上下间隙测量 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20240308SQS028申请单 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对 2024年3月7日座椅开发部送检的G3右滑轨本体按照编号GR20240308SQS028申请单进行滑槽左右上下间隙测量，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年3月8日—2024年3月8日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：10.7℃；湿度：28.3% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2024年07月08日 |
| 2 | 数显百分表 | L-179 | 0-50mm | 桂林广陆数字测控有限公司 | 0.01mm | 2024年07月12日 |
| 3 | 直角尺 | L-188 | 250mm*500mm | 德力西 | 1mm | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

滑槽前后间隙: 1.将滑槽固定在夹具上，分别将滑槽调整到最后、中段、最前位置锁止。 2.在内槽中心线距前端10mm位置放置一个百分表（如下图所示），百分表读数归零，在距前端10mm处施加一个向前的力F1=100N，之后释放F1，记录百分表读数S1；再施加一个向下的力F2=100N，之后释放F2，记录百分表读数S2。 滑槽垂直间隙: 1.将滑槽固定在夹具上，分别将滑槽调整到最后、中段、最前位置锁止。 2.在内槽中心线距前端10mm位置放置一个百分表（如下图所示），百分表读数归零，在距前端10mm处施加一个向上的力F1=50N，之后释放F1，记录百分表读数S1；再施加一个向下的力F2=50N，之后释放F2，记录百分表读数S2。 3.在内槽中心线距后端10mm放置一个百分表（如下图所示），百分表读数归零，在距后端10mm处施加一个向上的力F1=50N，之后释放F1，记录百分表读数S1；再施加一个向下的力F2=50N，之后释放F2，记录百分表读数S2。 滑槽横向间隙: 1.将滑槽固定在夹具上，分别将滑槽调整到最后、中段、最前位置锁止。 2.在内槽横向前（后）端10mm处放置一个百分表（如下图所示），百分表读数归零，在前（后）端10mm处施加一个向左的力F1=50N，之后释放F1，记录百分表读数S1；再施加一个向下的力F2=50N，之后释放F2，记录百分表读数S2。

2、评价标准

项目; 松动间隙（mm）. 位置; 载荷（N）. 前后; 100; ≤0.30. 左右; 50; ≤0.50. 上下; 50; ≤0.50.

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 测试位置; 测试方向; 间隙mm; 总间隙mm. G3右滑轨本体; 028-003-202403; 最前; 前向; 0.00; 0.05. 后向; 0.05. 左向; 0.21; 1.12. 右向; 0.91. 上向; 0.31; 1.24. 下向; 0.93. 中段; 前向; 0.00; 0.07. 后向; 0.07. 左向; 0.03; 0.36. 右向; 0.33. 上向; 0.23; 0.47. 下向; 0.24. 最后; 前向; 0.03; 0.06. 后向; 0.03. 左向; 0.18; 0.56. 右向; 0.38. 上向; 0.12; 0.72. 下向; 0.60. 028-004-202403; 最前; 前向; 0.01; 0.04. 后向; 0.03. 左向; 0.23; 0.94. 右向; 0.71. 上向; 0.54; 1.56. 下向; 1.02. 中段; 前向; 0.01; 0.06. 后向; 0.05. 左向; 0.14; 0.38. 右向; 0.24. 上向; 0.26; 0.50. 下向; 0.24. 最后; 前向; 0.00; 0.04. 后向; 0.04. 左向; 0.33; 0.62. 右向; 0.29. 上向; 0.18; 0.68. 下向; 0.50.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**