检  测  报  告

试验名称：滑轨间隙

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | G3左滑轨本体/G3右滑轨本体 | 车 型 | 吉利G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0015262/SHT0015263 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 侯广冀 电话：17772539804 | 送样日期 | 2024年3月22日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年3月25日 |
| 试验项目 | 滑轨间隙 |  |  |
| 试验标准 | QC/T 805-2008 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结论 | 对 2024年3月22日座椅开发部送检的G3左滑轨本体/G3右滑轨本体按照QC/T 805-2008 《乘用车座椅用滑轨技术条件》进行滑轨间隙检测，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年3月25日—2024年3月25日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：14.3℃；湿度：38.2% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2024年11月12日 |
| 2 | 数显百分表 | L-179 | 0-50mm | 桂林广陆数字测控有限公司 | 0.01mm | 2024年07月12日 |
| 3 | 直角尺 | L-188 | 250*500mm | 德力西 | 1mm | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将滑轨固定在测试台上，并在最后或最前位置锁定滑轨。先从一个方向施加规定的作用力，调百分表至零位，再反方向施加规定的作用力，读取表中的位移量（上下及左右试验施力测量点位于上滑轨端面向内10mm处）。

2、评价标准

项目; 松动间隙（mm）. 位置; 载荷（N）. 前后; 100; ≤0.35. 左右; 50; ≤0.50. 上下; 50; ≤0.50.

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; G3左滑轨本体; 样品编号; 041-001-202403. 方向; 次数; 施加力值 （N）; 测量间隙值 （mm）; 方向; 次数; 施加力值 （N）; 测量间隙值 （mm）; 方向; 次数; 施加力值 （N）; 测量间隙值（mm）. 前向; 1; 100.3; 0.06; 上向; 1; 50.8; 0.49; 左向; 1; 50.4; 0.47. 2; 101.9; 0.05; 2; 51.6; 0.49; 2; 49.9; 0.46. 3; 100.4; 0.04; 3; 50.9; 0.50; 3; 51.5; 0.53. 间隙最大值; 0.06; 间隙最大值; 0.50; 间隙最大值; 0.53. 后向; 1; 100.9; 0.02; 下向; 1; 51.2; 0.06; 右向; 1; 50.6; 0.18. 2; 100.5; 0.00; 2; 50.8; 0.07; 2; 51.6; 0.14. 3; 100.6; 0.01; 3; 50.2; 0.06; 3; 51.2; 0.16. 间隙最大值; 0.02; 间隙最大值; 0.07; 间隙最大值; 0.18. 样品名称; G3右滑轨本体; 样品编号; 041-002-202403. 方向; 次数; 施加力值 （N）; 测量间隙值 （mm）; 方向; 次数; 施加力值 （N）; 测量间隙值 （mm）; 方向; 次数; 施加力值 （N）; 测量间隙值（mm）. 前向; 1; 100.9; 0.01; 上向; 1; 51.4; 0.06; 左向; 1; 51.6; 0.13. 2; 100.9; 0.01; 2; 51.8; 0.08; 2; 50.9; 0.12. 3; 100.6; 0.01; 3; 50.9; 0.06; 3; 50.5; 0.13. 间隙最大值; 0.01; 间隙最大值; 0.08; 间隙最大值; 0.13. 后向; 1; 101.7; 0.01; 下向; 1; 51.6; 0.05; 右向; 1; 50.3; 0.15. 2; 101.3; 0.01; 2; 50.9; 0.08; 2; 50.8; 0.17. 3; 100.9; 0.01; 3; 51.2; 0.09; 3; 51.6; 0.15. 间隙最大值; 0.01; 间隙最大值; 0.09; 间隙最大值; 0.17.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**