检  测  报  告

试验名称：气密性

| 主检： |  | 日期： | 2023年8月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2023年8月11日 |
| 批准： |  | 日期： | 2023年8月11日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | VOSS接头 | 车 型 | 解放 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 新技术中心 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 孙国 电话：13898083378 | 送样日期 | 2024年4月18日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年4月19日 |
| 试验项目 | 气密性 |  |  |
| 试验标准 | 详见 GR20240418SQS051试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结论 | 对2024年4月18日新技术中心送检的 VOSS接头按照 GR20240418SQS051试验申请单进行气密性检测，其结果不评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年4月19日—2024年4月20日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：18.9℃；湿度：46.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力表 | N-158 | YTN-60 | 乐清市量子电气有限公司 | 0.1 | 2024年7月8日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 接头两侧分别插长度1000mm内径4mm外径6mm黑色软尼龙管（SMC）;接头两侧50mm范围内的尼龙管需保持平直，不许弯曲； - 接头一端气管封闭，另一端气管接入1.2MPa气源，将接头整体放入水中，待浮泡消除后，静止30s观察是否有泡产生； - 接头一端气管封闭，另一端气管接1.2Mpa，4L气罐，同时并联压力表，待气压稳定后将进气断开，保证接头两端的气管各接头无泄漏，保压24h,记录保压前后压力变化。

2.评价标准

不评价。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品编号; 15s内是否有气泡产生; 24h后压强（MPa）; 压降（MPa）. 051-001-202404; 否; 0.92; 0.28. 051-002-202404; 否; /（取消检测）; /（取消检测）.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**